METRADOS

DIRECT FLOTATION REACTOR TECHNOLOGY FOR C1 & C2

PROYECTO Nº DI0207O1021

# METRADOS

Lista de partidas y metrados

DISCIPLINA: GENERAL

BISA: MTO-DI0207O1021-3430-00-4001 CLIENTE: CAP22084145002-C2-3430-LS-200

| Aprobado por: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto : | D. Lingan |  |
| Gerente de Ingeniería : | S. Meza |  |
| Cliente : | SMCV |  |

| REV. | POR | REVISADO | EMITIDO PARA | FECHA | CHK’D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | BISA | D.Lingan | Revisión interna | 24/11/22 |  |
| B | BISA | D.Lingan | Revisión y comentarios del cliente | 22/12/22 |  |
| 0 | BISA | D.Lingan | Construcción | 30/12/22 |  |
| Comentarios: |  |  |  |  |  |
| Descargo de Responsabilidad: Este documento ha sido elaborado con base en las buenas prácticas de BISA. El uso y aplicación de este documento se limita al propósito y alcance establecido en el mismo. Este documento solo adquiere valor oficial cuando está firmado y ha sido emitido por el área TDC de BISA. Las copias digitales controladas solo estarán disponibles en el Sistema de Gestión Documental de TDC BISA. |  |  |  |  |  |
| FM-TDC-9-99-01 Rev.3 07.08.2019 |  |  |  |  |  |

Documento elaborado por BISA.

Av. Andres Reyes Nro 338 Piso 05 oficina 05-109, San Isidro - Lima 27 Perú.	Página 1 de 75

|  |  | METRADOS |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| A | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 01 | Movilización y desmovilización de equipos |  | glb | 1.0 |  |
| 02 | Seguridad y señalización |  | glb | 1.0 |  |
| 03 | Trazo y replanteo |  | glb | 1.0 |  |
| 04 | Seguridad y señalización |  | glb | 1.0 |  |
| 05 | Limpieza de frentes de trabajo |  | glb | 1.0 |  |
| B | CONCRETO |  |  |  |  |
| B.1 | REACTORES DE FLOTACIÓN DIRECTA |  |  |  |  |
| B.1.1 | ESTRUCTURA DE SOPORTES DE DFR'S |  |  |  |  |
| 01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 01.01 | Excavación localizada para cimentaciones |  | m3 | 1,490.8 |  |
| 01.02 | Relleno con material de préstamo |  | m3 | 792.9 |  |
| 01.03 | Eliminación de material excedente (d prom. =5 km) |  | m3 | 1,961.8 |  |
| 01.04 | Acarreo de material excedente (d prom. = 200 m) |  | m3 | 1,961.8 |  |
| 02 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  |
| 02.01 | SOLADOS |  |  |  |  |
| 02.01.01 | Concreto f'c= 10 Mpa |  | m3 | 25.8 |  |
| 02.02 | CONCRETO CICLOPEO |  |  |  |  |
| 02.02.01 | Concreto f'c= 10 Mpa |  | m3 | 241.7 |  |
| 02.02.02 | Encofrado y desencofrado |  | m2 | 71.7 |  |
| 03 | CONCRETO ARMADO |  |  |  |  |
| 03.01 | ZAPATA |  |  |  |  |
| 03.01.01 | Concreto f'c=28 Mpa |  | m3 | 348.5 |  |
| 03.01.02 | Encofrado y desencofrado |  | m2 | 199.1 |  |
| 03.01.03 | Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa |  | kg | 36,965.0 |  |
| 03.02 | PEDESTALES |  |  |  |  |
| 03.02.01 | Concreto f'c=28 Mpa |  | m3 | 55.1 |  |
| 03.02.02 | Encofrado y desencofrado |  | m2 | 267.7 |  |
| 03.02.03 | Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa |  | kg | 8,155.5 |  |
| 03.02.04 | Grout cementicio |  | litros | 1,017.5 |  |
| 03.02.05 | Pernos de anclaje |  | kg | 1,580.8 |  |
| 03.03 | LOSA DE PISO |  |  |  |  |
| 03.03.01 | Concreto f'c=28 Mpa |  | m3 | 126.3 |  |
| 03.03.02 | Encofrado y desencofrado |  | m2 | 138.3 |  |
| 03.03.03 | Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa |  | kg | 13,082.0 |  |
| 03.03.04 | Juntas de control (JC) |  | m | 169.0 |  |
| 03.03.05 | Juntas de expansión(JE) |  | m | 38.2 |  |
| 03.03.06 | Juntas de aislamiento (JA) |  | m | 121.8 |  |
| 03.03.07 | Barandas metálicas |  | m | 20.0 |  |
| B.1.2 | LOSA COLABORANTE DE DFR's |  |  |  |  |
| 01 | CONCRETO ARMADO |  |  |  |  |
| 01.01 | LOSA COLABORANTE |  |  |  |  |
| 01.01.01 | Concreto f'c=28 Mpa |  | m3 | 124.6 |  |
| 01.01.02 | Encofrado y desencofrado |  | m2 | 89.8 |  |
| 01.01.03 | Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa |  | kg | 13,389.8 |  |
| 01.01.04 | Pernos de anclaje(Ø1 1/2 ASTM F1554 Gr. 105) |  | kg | 1,305.1 |  |
| 01.02 | PEDESTALES / BASES DE CONCRETO |  |  |  |  |
| 01.02.01 | Concreto f'c=28 Mpa |  | m3 | 5.0 |  |
| 01.02.02 | Encofrado y desencofrado |  | m2 | 39.1 |  |
| 01.02.03 | Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa |  | kg | 842.0 |  |
| 02 | MISCELÁNEO |  |  |  |  |
| 02.01 | ACCESORIOS LOSA COLABORANTE |  |  |  |  |
| 02.01.01 | Conectores de Corte tipo Nelson STUD Ø3/4" x 6" |  | und | 1,580.0 |  |
| 02.01.02 | Tubo PVC SCH40 Ø4" |  | m | 6.3 |  |
| 02.01.03 | Pase PA2: Tubo HDPE SDR 21 Ø280 |  | m | 5.0 |  |

|  |  | METRADOS |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 02.01.04 | Pase PA4: Tubo HDPE SDR 41 Ø500 |  | m | 0.8 |  |
| 02.01.05 | Parrilla de fibra de vidrio FRP (e=38mm) |  | m2 | 0.6 |  |
| 02.01.06 | Pernos post instalados Ø3/4" |  | und | 32.0 |  |
| 02.01.07 | Pernos post instalados Ø5/8" |  | und | 16.0 |  |
| B.2 | SALA ELÉCTRICA Y ZONA DE TRANSFORMADOR |  |  |  |  |
| 01 | OBRAS CIVILES |  |  |  |  |
| 01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| 01.01.01 | Excavación localizada para cimentaciones |  | m3 | 59.3 |  |
| 01.01.02 | Relleno con material de préstamo |  | m3 | 16.8 |  |
| 01.01.03 | Eliminación de material excedente (d prom. =5 km) |  | m3 | 77.1 |  |
| 01.01.04 | Acarreo de material excedente (d prom. = 200 m) |  | m3 | 77.1 |  |
| 01.02 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  |
| 01.02.01 | SOLADOS |  |  |  |  |
| 01.02.01.01 | Concreto f'c= 10 Mpa |  | m3 | 3.0 |  |
| 01.03 | CONCRETO ARMADO |  |  |  |  |
| 01.03.01 | ZAPATA |  |  |  |  |
| 01.03.01.01 | Concreto f'c=28 Mpa |  | m3 | 17.9 |  |
| 01.03.01.02 | Encofrado y desencofrado |  | m2 | 53.4 |  |
| 01.03.01.03 | Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa |  | kg | 1,290.4 |  |
| 01.03.02 | BASES |  |  |  |  |
| 01.03.02.01 | Concreto f'c=28 Mpa |  | m3 | 11.6 |  |
| 01.03.02.02 | Encofrado y desencofrado |  | m2 | 48.1 |  |
| 01.03.02.03 | Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa |  | kg | 1,077.0 |  |
| 01.03.03 | MUROS |  |  |  |  |
| 01.03.03.01 | Concreto f'c=28 Mpa |  | m3 | 16.1 |  |
| 01.03.03.02 | Encofrado y desencofrado |  | m2 | 84.3 |  |
| 01.03.03.03 | Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa |  | kg | 1,326.9 |  |
| 01.03.04 | PEDESTALES |  |  |  |  |
| 01.03.04.01 | Concreto f'c=28 Mpa |  | m3 | 6.8 |  |
| 01.03.04.02 | Encofrado y desencofrado |  | m2 | 57.1 |  |
| 01.03.04.03 | Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa |  | kg | 1,520.0 |  |
| 01.03.04.04 | Plancha embebida ASTM A36 |  | kg | 221.1 |  |
| 01.03.04.05 | Nelson stud Ø3/4" x 6" |  | und | 33.6 |  |
| 01.03.05 | MISCELANEO |  |  |  |  |
| 01.03.05.01 | Cerco de malla olimpica galvanizada |  | m | 19.8 |  |
| 01.03.05.02 | Portón doblde hoja de malla olimpica galvanizada 2.90mx2.44m |  | und | 1.1 |  |
| 01.03.05.03 | Piedra chancada |  | m3 | 7.6 |  |

# Notas:

- Los metrados deben ser verificados por el contratista instalador. Es responsabilidad del contratista verificar e identificar, en los planos y documentos de licitación, todas las partidas que se requieran para la culminación correcta de la presente obra.

- Las partidas de concreto incluyen el curado respectivo.

- Los metrados realizados han sido elaborados solo con los planos indicados en la planilla de sustento.

- El metrado no considera interferencia con estructuras existentes, instalaciones eléctricas, sanitarias u otros que interfieran con el trabajo.

- El metrado considera solo las excavaciones localizadas para cimentaciones.

- Las notas indicadas en el presente metrado se complementan con las notas indicadas en los planos de ingeniería.

- La eliminación del material excedente será en los botaderos autorizados por el cliente.

- Los análisis de precios para las partidas de obras civiles deberán de considerar el suministro y todo lo necesario para su correcta instalación.

- Las cantidades indicadas de eliminación de material excedente consideran un factor de esponjamiento de 1.30.

- El relleno estructural compactado será con material de prestamo según lo indicado en el ítem 8.7 del documento PRE20A10-C2-3430-10-OT-101.

- Las cantidades indicadas de estructuras metálicas consideran una contingencia de pesos en las conexiones de 15% del peso total.

|  |  | METRADOS |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| C | ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  |  |
| C.1 | REACTORES DE FLOTACIÓN DIRECTA |  |  |  |  |
| C.1.1 | ESTRUCTURA DE SOPORTES DE DFR'S |  |  |  |  |
| 01 | ESCALERA DE ACCESO |  |  |  |  |
| 01.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m |  | kg | 4,412.26 |  |
| 01.02 | Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m |  | kg | 1,473.93 |  |
| 01.03 | Grating |  | kg | 1,056.48 |  |
| 01.04 | Barandas |  | m | 57.52 |  |
| 02 | REACTORES DE FLOTACIÓN DIRECTA |  |  |  |  |
| 02.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m |  | kg | 34,997.75 |  |
| 02.02 | Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m |  | kg | 37,071.87 |  |
| 02.03 | Estructura metálica pesada 60<w<110 kg/m |  | kg | 15,764.01 |  |
| 02.04 | Estructura metálica extrapesada w>110 kg/m |  | kg | 146,468.81 |  |
| 02.05 | Grating |  | kg | 19,553.96 |  |
| 02.06 | Barandas |  | m | 360.49 |  |
| 03 | SOPORTE DE TUBERÍAS |  |  |  |  |
| 03.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m |  | kg | 612.74 |  |
| 03.02 | Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m |  | kg | 1,939.62 |  |
| 04 | SOPORTE DE BANDEJAS ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
| 04.01 | Estructura metálica liviana w<30 kg/m |  | kg | 4,417.95 |  |
| 04.02 | Estructura metálica mediana 30<w<60 kg/m |  | kg | 1,211.66 |  |
| C.1.2 | LOSA COLABORANTE DE DFR's |  |  |  |  |
| 01 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  |
| 01.01 | LOSA COLABORANTE |  |  |  |  |
| 01.01.01 | Placa Colaborante tipo AD-730 o similar |  | m2 | 474.8 |  |

# Notas:

- Los análisis de precios para las partidas de estructuras metálicas deberán de considerar el suministro, la fabricación y respectivo montaje.

- Las cantidades indicadas de estructuras metálicas consideran una contingencia de pesos en las conexiones de 15% del peso total.

- El presente documento no considera el metrado de las estructuras metálicas no mostrados en los planos civiles correspondientes a los tableros eléctricos e instrumentación, soporte de bandejas eléctricas, soporte de pararayos, soportes de canaletas de drenaje y concentrados y soportes de tuberías.

- El metrado no considera las estructuras de los soportes de bandejas eléctricas debido a la respuesta pendiente del submital 65.

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D | TUBERÍAS |  |  |  |  |  |
| D.1 | 3430-WR-6196-C1A-1"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6196-C1A-1"-N | CAP 150# SCRD MI A197 | 1 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6196-C1A-1"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6196-C1A-1"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 3 | 1" | mm | 16,140.0 |  |
| 3430-WR-6196-C1A-1"-N | TEE RED 150# SCRD MI A197 | 4 | 1"x1/2" | und | 4.0 |  |
| D.2 | 3430-WR-6195-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6195-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 310.0 |  |
| 3430-WR-6195-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6195-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6195-C1A-3"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6195-C1A-3"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL | 5 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6195-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 6 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6195-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6195-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 8 | 5/8"x124mm. | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6195-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 5/8"x75mm. | und | 4.0 |  |
| D.3 | 3430-WR-6194-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6194-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 2,680.0 |  |
| 3430-WR-6194-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 10.0 |  |
| 3430-WR-6194-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6194-C1A-3"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL | 4 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6194-C1A-3"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 5 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6194-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 6 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6194-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6194-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 8 | 5/8"x124mm. | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6194-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 5/8"x75mm. | und | 4.0 |  |
| D.4 | 3430-WR-6193-C1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6193-C1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 6" | mm | 7,290.0 |  |
| 3430-WR-6193-C1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 6" | und | 10.0 |  |
| 3430-WR-6193-C1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL - C1A | 3 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6193-C1A-6"-N | BTFY 150 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, GEAR OP - C1A | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6193-C1A-6"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 5 | 6" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6193-C1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 6" | und | 2.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-WR-6193-C1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 7 | 3/4"x139mm. | und | 8.0 |  |
| D.5 | 3430-WR-6192-C1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6192-C1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 6" | mm | 7,860.0 |  |
| 3430-WR-6192-C1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 6" | und | 8.0 |  |
| 3430-WR-6192-C1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL - C1A | 3 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6192-C1A-6"-N | BTFY 150 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, GEAR OP - C1A | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6192-C1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 5 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6192-C1A-6"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 6 | 6" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6192-C1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 6" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6192-C1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 8 | 3/4"x139mm. | und | 8.0 |  |
| D.6 | 3430-WR-6191-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 3,760.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 3" | und | 13.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 5 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 6 | 4" | und | 16.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 7 | 4" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 8 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 9 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 10 | 4" | mm | 9,095.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 11 | 4"x3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 12 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 13 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,2M LONG C/W CPLG | 14 | 3" | mm | 2,100.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET | 15 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 16 | 3" | und | 15.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 17 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 18 | 5/8"x75mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 19 | 5/8"x124mm. | und | 24.0 |  |
| 3430-WR-6191-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 20 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D.7 | 3430-WR-6190-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 4,185.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 3" | und | 13.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 5 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 6 | 4" | und | 16.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 7 | 4" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 8 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 9 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 10 | 4" | mm | 9,545.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 11 | 4"x3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 12 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 13 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,2M LONG C/W CPLG | 14 | 3" | mm | 2,100.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET | 15 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 16 | 3" | und | 15.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 17 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 18 | 5/8"x75mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 19 | 5/8"x124mm. | und | 24.0 |  |
| 3430-WR-6190-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 20 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |
| D.8 | 3430-WR-6189-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 4,185.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 3" | und | 13.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 5 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 6 | 4" | und | 16.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 7 | 4" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 8 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 9 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 10 | 4" | mm | 9,545.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 11 | 4"x3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 12 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 13 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,2M LONG C/W CPLG | 14 | 3" | mm | 2,100.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET | 15 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 16 | 3" | und | 15.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 17 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 18 | 5/8"x75mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 19 | 5/8"x124mm. | und | 24.0 |  |
| 3430-WR-6189-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 20 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |
| D.9 | 3430-WR-6187-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 4,185.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 3" | und | 13.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 5 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 6 | 4" | und | 16.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 7 | 4" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 8 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 9 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 10 | 4" | mm | 9,605.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 11 | 4"x3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 12 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 13 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,2M LONG C/W CPLG | 14 | 3" | mm | 2,100.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET | 15 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 16 | 3" | und | 15.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 17 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 18 | 5/8"x75mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 19 | 5/8"x124mm. | und | 24.0 |  |
| 3430-WR-6187-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 20 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D.10 | 3430-WR-6186-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 4,185.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 3" | und | 13.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 5 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 6 | 4" | und | 16.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 7 | 4" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 8 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 9 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 10 | 4" | mm | 9,605.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 11 | 4"x3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 12 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 13 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,2M LONG C/W CPLG | 14 | 3" | mm | 2,100.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET | 15 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 16 | 3" | und | 15.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 17 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 18 | 5/8"x75mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 19 | 5/8"x124mm. | und | 24.0 |  |
| 3430-WR-6186-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 20 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |
| D.11 | 3430-WR-6185-C1A-8"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6185-C1A-8"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 8" | mm | 9,545.0 |  |
| 3430-WR-6185-C1A-8"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 2 | 8" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6185-C1A-8"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 8" | und | 10.0 |  |
| 3430-WR-6185-C1A-8"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 4 | 8"x4" | und | 5.0 |  |
| D.12 | 3430-WR-6184-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 4,185.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 3" | und | 13.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 5 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 6 | 4" | und | 16.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 7 | 4" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 8 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 9 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 10 | 4" | mm | 9,605.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 11 | 4"x3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 12 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 13 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,2M LONG C/W CPLG | 14 | 3" | mm | 2,100.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET | 15 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 16 | 3" | und | 15.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 17 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 18 | 5/8"x75mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 19 | 5/8"x124mm. | und | 24.0 |  |
| 3430-WR-6184-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 20 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |
| D.13 | 3430-WR-6183-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6183-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 4" | und | 8.0 |  |
| 3430-WR-6183-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 2 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6183-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6183-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6183-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 5 | 4" | mm | 8,235.0 |  |
| 3430-WR-6183-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 6 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6183-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6183-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 8 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |
| D.14 | 3430-WR-6182-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6182-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6182-C1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 2" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6182-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 3 | 2" | mm | 6,045.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D.15 | 3430-WR-6181-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6181-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6181-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 2 | 2" | mm | 135.0 |  |
| D.16 | 3430-WR-6180-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6180-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6180-C1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6180-C1A-2"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6180-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 2" | mm | 9,020.0 |  |
| 3430-WR-6180-C1A-2"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 5 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6180-C1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 6 | 8"x2" | und | 1.0 |  |
| D.17 | 3430-WR-6179-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6179-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 4" | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6179-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 2 | 4" | und | 5.0 |  |
| 3430-WR-6179-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 3 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6179-C1A-4"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL | 4 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6179-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 5 | 4" | mm | 15,040.0 |  |
| 3430-WR-6179-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 6 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6179-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6179-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 8 | 5/8"x75mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-WR-6179-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |
| D.18 | 3430-WR-6178-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6178-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6178-C1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 2" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6178-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 3 | 2" | mm | 6,045.0 |  |
| D.19 | 3430-WR-6177-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6177-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6177-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 2 | 2" | mm | 140.0 |  |
| D.20 | 3430-WR-6176-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6176-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6176-C1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 2" | und | 4.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-WR-6176-C1A-2"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6176-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 2" | mm | 9,675.0 |  |
| 3430-WR-6176-C1A-2"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 5 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6176-C1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 6 | 8"x2" | und | 1.0 |  |
| D.21 | 3430-WR-6175-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6175-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6175-C1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 2" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6175-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 3 | 2" | mm | 6,045.0 |  |
| D.22 | 3430-WR-6174-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6174-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6174-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 2 | 2" | mm | 140.0 |  |
| D.23 | 3430-WR-6173-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6173-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6173-C1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6173-C1A-2"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6173-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 2" | mm | 8,980.0 |  |
| 3430-WR-6173-C1A-2"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 5 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6173-C1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 6 | 10"x2" | und | 1.0 |  |
| D.24 | 3430-WR-6171-C1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6171-C1A-10"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 1 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6171-C1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 15.0 |  |
| 3430-WR-6171-C1A-10"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 10" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6171-C1A-10"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL | 4 | 10" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6171-C1A-10"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 5 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6171-C1A-10"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 6 | 10"x4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6171-C1A-10"-N | REDUCER ECC GRV VICT. #51 DI A536, UL/FM | 7 | 10"x8" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6171-C1A-10"-N | BTFY 150 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, GEAR OP | 8 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6171-C1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 9 | 10" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6171-C1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 7/8"x164mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 11 | 3" | mm | 3,755.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 12 | 3" | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 13 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 14 | 3" | und | 13.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 15 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 16 | 4" | und | 16.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 17 | 4" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 18 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 19 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 20 | 4" | mm | 8,980.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 21 | 4"x3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 22 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 23 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,8M LONG C/W CPLG | 24 | 3" | mm | 1,800.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET | 25 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 26 | 3" | und | 15.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 27 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 28 | 5/8"x75mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 29 | 5/8"x124mm. | und | 24.0 |  |
| 3430-WR-6170-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 30 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |
| D.25 | 3430-WR-6169-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 4,135.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 14.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 5 | 3" | und | 13.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 6 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 7 | 4" | und | 16.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 8 | 4" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 9 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 10 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 11 | 4" | mm | 9,540.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 12 | 4"x3" | und | 3.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 13 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 14 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,8M LONG C/W CPLG | 15 | 3" | mm | 1,800.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET | 16 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 17 | 3" | und | 15.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 18 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 19 | 5/8"x75mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 20 | 5/8"x124mm. | und | 24.0 |  |
| 3430-WR-6169-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 21 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |
| D.26 | 3430-WR-6168-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 4,135.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 14.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 5 | 3" | und | 13.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 6 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 7 | 4" | und | 16.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 8 | 4" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 9 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 10 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 11 | 4" | mm | 9,540.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 12 | 4"x3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 13 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 14 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,8M LONG C/W CPLG | 15 | 3" | mm | 1,800.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET | 16 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 17 | 3" | und | 15.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 18 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 19 | 5/8"x75mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 20 | 5/8"x124mm. | und | 24.0 |  |
| 3430-WR-6168-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 21 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D.27 | 3430-WR-6167-C1A-8"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6167-C1A-8"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 8" | mm | 9,545.0 |  |
| 3430-WR-6167-C1A-8"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 2 | 8" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6167-C1A-8"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 8" | und | 10.0 |  |
| 3430-WR-6167-C1A-8"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 4 | 8"x4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6167-C1A-8"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 5 | 8"x4"x8" | und | 2.0 |  |
| D.28 | 3430-WR-6166-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 4,135.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 14.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 5 | 3" | und | 13.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 6 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 7 | 4" | und | 16.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 8 | 4" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 9 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 10 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 11 | 4" | mm | 9,595.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 12 | 4"x3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 13 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 14 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,8M LONG C/W CPLG | 15 | 3" | mm | 1,800.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET | 16 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 17 | 3" | und | 15.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 18 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 19 | 5/8"x75mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 20 | 5/8"x124mm. | und | 24.0 |  |
| 3430-WR-6166-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 21 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |
| D.29 | 3430-WR-6165-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 4,135.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 14.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 5 | 3" | und | 13.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 6 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 7 | 4" | und | 16.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 8 | 4" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 9 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 10 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 11 | 4" | mm | 9,595.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 12 | 4"x3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 13 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 14 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,8M LONG C/W CPLG | 15 | 3" | mm | 1,800.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET | 16 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 17 | 3" | und | 15.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 18 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 19 | 5/8"x75mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 20 | 5/8"x124mm. | und | 24.0 |  |
| 3430-WR-6165-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 21 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |
| D.30 | 3430-WR-6163-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 4,135.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 14.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 5 | 3" | und | 13.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 6 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 7 | 4" | und | 16.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 8 | 4" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 9 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 10 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 11 | 4" | mm | 9,595.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 12 | 4"x3" | und | 3.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 13 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 14 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,8M LONG C/W CPLG | 15 | 3" | mm | 1,800.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET | 16 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 17 | 3" | und | 15.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 18 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 19 | 5/8"x75mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 20 | 5/8"x124mm. | und | 24.0 |  |
| 3430-WR-6163-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 21 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |
| D.31 | 3430-WR-6162-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6162-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 4" | und | 11.0 |  |
| 3430-WR-6162-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 2 | 4" | und | 5.0 |  |
| 3430-WR-6162-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 3 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6162-C1A-4"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL | 4 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6162-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 5 | 4" | mm | 13,900.0 |  |
| 3430-WR-6162-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 6 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6162-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6162-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 8 | 5/8"x75mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-WR-6162-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |
| D.32 | 3430-WR-6161-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6161-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6161-C1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 2" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6161-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 3 | 2" | mm | 5,245.0 |  |
| D.33 | 3430-WR-6160-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6160-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6160-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 2 | 2" | mm | 195.0 |  |
| D.34 | 3430-WR-6159-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6159-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6159-C1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6159-C1A-2"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 3 | 2" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-WR-6159-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 2" | mm | 8,465.0 |  |
| 3430-WR-6159-C1A-2"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 5 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6159-C1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 6 | 8"x2" | und | 1.0 |  |
| D.35 | 3430-WR-6158-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6158-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 4" | und | 7.0 |  |
| 3430-WR-6158-C1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 2 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6158-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6158-C1A-4"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6158-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 5 | 4" | mm | 8,240.0 |  |
| 3430-WR-6158-C1A-4"-N | BTFY 175 PSI, FF, WAFER, DI/BUNA- N, LEVER | 6 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6158-C1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6158-C1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 8 | 5/8"x126mm. | und | 8.0 |  |
| D.36 | 3430-WR-6157-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6157-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6157-C1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 2" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6157-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 3 | 2" | mm | 5,240.0 |  |
| D.37 | 3430-WR-6156-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6156-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6156-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 2 | 2" | mm | 190.0 |  |
| D.38 | 3430-WR-6155-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6155-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6155-C1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6155-C1A-2"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6155-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 2" | mm | 8,665.0 |  |
| 3430-WR-6155-C1A-2"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 5 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6155-C1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 6 | 8"x2" | und | 1.0 |  |
| D.39 | 3430-WR-6154-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6154-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6154-C1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 2" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6154-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 3 | 2" | mm | 5,240.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D.40 | 3430-WR-6153-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6153-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6153-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 2 | 2" | mm | 190.0 |  |
| D.41 | 3430-WR-6152-C1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6152-C1A-2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6152-C1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6152-C1A-2"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6152-C1A-2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 2" | mm | 9,115.0 |  |
| 3430-WR-6152-C1A-2"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 5 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6152-C1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 6 | 10"x2" | und | 1.0 |  |
| D.42 | 3430-WR-6150-C1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6150-C1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 10" | mm | 20,345.0 |  |
| 3430-WR-6150-C1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 13.0 |  |
| 3430-WR-6150-C1A-10"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6150-C1A-10"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6150-C1A-10"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL | 5 | 10" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6150-C1A-10"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 6 | 10"x4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6150-C1A-10"-N | REDUCER ECC GRV VICT. #51 DI A536, UL/FM | 7 | 10"x8" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6150-C1A-10"-N | BTFY 150 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, GEAR OP | 8 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6150-C1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 9 | 10" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6150-C1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 7/8"x164mm. | und | 12.0 |  |
| D.43 | 3430-WR-6149-C1A-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6149-C1A-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 1 | 1/2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6149-C1A-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 2 | 1/2" | mm | 6,690.0 |  |
| D.44 | 3430-WR-6148-C1A-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6148-C1A-1/2"-N | ELL 45 DEG 150# SCRD MI A197 | 1 | 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6148-C1A-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 6.0 |  |
| 3430-WR-6148-C1A-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 3 | 1/2" | mm | 7,965.0 |  |
| D.45 | 3430-WR-6147-C1A-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6147-C1A-1/2"-N | ELL 45 DEG 150# SCRD MI A197 | 1 | 1/2" | und | 2.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-WR-6147-C1A-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6147-C1A-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 3 | 1/2" | mm | 4,540.0 |  |
| D.46 | 3430-WR-6146-C1A-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6146-C1A-1/2"-N | ELL 45 DEG 150# SCRD MI A197 | 1 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6146-C1A-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6146-C1A-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 3 | 1/2" | mm | 4,630.0 |  |
| D.47 | 3430-WR-6145-C1A-12"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6145-C1A-12"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 12" | mm | 31,685.0 |  |
| 3430-WR-6145-C1A-12"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 12" | und | 14.0 |  |
| 3430-WR-6145-C1A-12"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 12" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6145-C1A-12"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL | 4 | 12" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6145-C1A-12"-N | REDUCER ECC GRV VICT. #51 DI A536, UL/FM | 5 | 12"x10" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6145-C1A-12"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 6 | 12"x10" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6145-C1A-12"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 7 | 12"x4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6145-C1A-12"-N | BTFY 150 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, GEAR OP | 8 | 12" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6145-C1A-12"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 9 | 12"x1" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6145-C1A-12"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 10 | 12" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6145-C1A-12"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 11 | 7/8"x176mm. | und | 12.0 |  |
| D.48 | 3430-WR-6144-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6144-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 2,285.0 |  |
| 3430-WR-6144-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 7.0 |  |
| 3430-WR-6144-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6144-C1A-3"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL | 4 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6144-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 5 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6144-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6144-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 7 | 5/8"x124mm. | und | 4.0 |  |
| D.49 | 3430-WR-6143-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6143-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 5,380.0 |  |
| 3430-WR-6143-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 13.0 |  |
| 3430-WR-6143-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 6.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-WR-6143-C1A-3"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6143-C1A-3"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL | 5 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6143-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 6 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6143-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-WR-6143-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 8 | 5/8"x75mm. | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-6143-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 5/8"x124mm. | und | 4.0 |  |
| D.50 | 3430-WR-6142-C1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-6142-C1A-4"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 1 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6142-C1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 4" | und | 15.0 |  |
| 3430-WR-6142-C1A-4"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-WR-6142-C1A-4"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 4 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6142-C1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 5 | 4" | mm | 21,235.0 |  |
| 3430-WR-6142-C1A-4"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 6 | 4"x3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6142-C1A-4"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 7 | 4"x3" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-6142-C1A-4"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 8 | 4"x3"x4" | und | 1.0 |  |
| D.51 | 3430-WR-2171-C1A-16"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WR-2171-C1A-16"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 16" | mm | 11,430.0 |  |
| 3430-WR-2171-C1A-16"-N | CAP GRV VICT. #60 STL A234 WPB | 2 | 16" | und | 1.0 |  |
| 3430-WR-2171-C1A-16"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 16" | und | 4.0 |  |
| 3430-WR-2171-C1A-16"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 4 | 16"x6" | und | 2.0 |  |
| D.52 | 3430-WG-5153-C1C-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-5153-C1C-1/2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5153-C1C-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WG-5153-C1C-1/2"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 3 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5153-C1C-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1/2" | mm | 3,470.0 |  |
| 3430-WG-5153-C1C-1/2"-N | UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON | 5 | 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5153-C1C-1/2"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5153-C1C-1/2"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 7 | 5/8"x50mm. | und | 8.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D.53 | 3430-WG-5151-C1C-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-5151-C1C-1/2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5151-C1C-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WG-5151-C1C-1/2"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 3 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5151-C1C-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1/2" | mm | 3,470.0 |  |
| 3430-WG-5151-C1C-1/2"-N | UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON | 5 | 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5151-C1C-1/2"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5151-C1C-1/2"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 7 | 5/8"x50mm. | und | 8.0 |  |
| D.54 | 3430-WG-5149-C1C-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-5149-C1C-1/2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5149-C1C-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WG-5149-C1C-1/2"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 3 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5149-C1C-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1/2" | mm | 3,470.0 |  |
| 3430-WG-5149-C1C-1/2"-N | UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON | 5 | 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5149-C1C-1/2"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5149-C1C-1/2"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 7 | 5/8"x50mm. | und | 8.0 |  |
| D.55 | 3430-WG-5147-C1C-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-5147-C1C-1/2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5147-C1C-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WG-5147-C1C-1/2"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 3 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5147-C1C-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1/2" | mm | 3,470.0 |  |
| 3430-WG-5147-C1C-1/2"-N | UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON | 5 | 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5147-C1C-1/2"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5147-C1C-1/2"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 7 | 5/8"x50mm. | und | 8.0 |  |
| D.56 | 3430-WG-5145-C1C-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-5145-C1C-1/2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5145-C1C-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WG-5145-C1C-1/2"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 3 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5145-C1C-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1/2" | mm | 3,470.0 |  |
| 3430-WG-5145-C1C-1/2"-N | UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON | 5 | 1/2" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-WG-5145-C1C-1/2"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5145-C1C-1/2"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 7 | 5/8"x50mm. | und | 8.0 |  |
| D.57 | 3430-WG-5144-C1C-1"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-5144-C1C-1"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5144-C1C-1"-N | CAP 150# SCRD MI A197 | 2 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5144-C1C-1"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 3 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5144-C1C-1"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1" | mm | 21,225.0 |  |
| 3430-WG-5144-C1C-1"-N | TEE RED 150# SCRD MI A197 | 5 | 1"x1/2" | und | 6.0 |  |
| D.58 | 3430-WG-5142-C1C-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-5142-C1C-1/2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5142-C1C-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WG-5142-C1C-1/2"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 3 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5142-C1C-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1/2" | mm | 5,405.0 |  |
| 3430-WG-5142-C1C-1/2"-N | UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON | 5 | 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5142-C1C-1/2"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5142-C1C-1/2"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 8 | 5/8"x50mm. | und | 8.0 |  |
| D.59 | 3430-WG-5140-C1C-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-5140-C1C-1/2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5140-C1C-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WG-5140-C1C-1/2"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 3 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5140-C1C-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1/2" | mm | 5,405.0 |  |
| 3430-WG-5140-C1C-1/2"-N | UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON | 5 | 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5140-C1C-1/2"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5140-C1C-1/2"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 7 | 5/8"x50mm. | und | 8.0 |  |
| D.60 | 3430-WG-5138-C1C-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-5138-C1C-1/2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5138-C1C-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WG-5138-C1C-1/2"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 3 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5138-C1C-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1/2" | mm | 5,405.0 |  |
| 3430-WG-5138-C1C-1/2"-N | UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON | 5 | 1/2" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-WG-5138-C1C-1/2"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5138-C1C-1/2"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 7 | 5/8"x50mm. | und | 8.0 |  |
| D.61 | 3430-WG-5136-C1C-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-5136-C1C-1/2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5136-C1C-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WG-5136-C1C-1/2"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 3 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5136-C1C-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1/2" | mm | 5,405.0 |  |
| 3430-WG-5136-C1C-1/2"-N | UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON | 5 | 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5136-C1C-1/2"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5136-C1C-1/2"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 7 | 5/8"x50mm. | und | 8.0 |  |
| D.62 | 3430-WG-5134-C1C-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-5134-C1C-1/2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5134-C1C-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WG-5134-C1C-1/2"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 3 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5134-C1C-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1/2" | mm | 5,405.0 |  |
| 3430-WG-5134-C1C-1/2"-N | UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON | 5 | 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5134-C1C-1/2"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5134-C1C-1/2"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 7 | 5/8"x50mm. | und | 8.0 |  |
| D.63 | 3430-WG-5132-C1C-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-5132-C1C-1/2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5132-C1C-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WG-5132-C1C-1/2"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 3 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5132-C1C-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1/2" | mm | 5,405.0 |  |
| 3430-WG-5132-C1C-1/2"-N | UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON | 5 | 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5132-C1C-1/2"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5132-C1C-1/2"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 7 | 5/8"x50mm. | und | 8.0 |  |
| D.64 | 3430-WG-5131-C1C-1"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-5131-C1C-1"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5131-C1C-1"-N | CAP 150# SCRD MI A197 | 2 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5131-C1C-1"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 3 | 1" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-WG-5131-C1C-1"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1" | mm | 20,845.0 |  |
| 3430-WG-5131-C1C-1"-N | TEE RED 150# SCRD MI A197 | 5 | 1"x1/2" | und | 3.0 |  |
| 3430-WG-5131-C1C-1"-N | TEE RED 150# SCRD MI A197 | 6 | 1"x1/2"x1" | und | 3.0 |  |
| D.65 | 3430-WG-5130-C1C-1 1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-5130-C1C-1 1/2"- N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5130-C1C-1 1/2"- N | COUPLING 150# SCRD MI A197 | 2 | 1 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-5130-C1C-1 1/2"- N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 3 | 1 1/2" | und | 6.0 |  |
| 3430-WG-5130-C1C-1 1/2"- N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1 1/2" | mm | 48,100.0 |  |
| 3430-WG-5130-C1C-1 1/2"- N | REDUCER 150# SCRD MI A197 | 5 | 1 1/2"x1" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5130-C1C-1 1/2"- N | TEE RED 150# SCRD MI A197 | 6 | 1 1/2"x1" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-5130-C1C-1 1/2"- N | THREDOLET 3000# STL A105 | 7 | 6"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| D.66 | 3430-WG-4435-C1C-1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-WG-4435-C1C-1/2"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-4435-C1C-1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD MI A197 | 2 | 1/2" | und | 4.0 |  |
| 3430-WG-4435-C1C-1/2"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 3 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-4435-C1C-1/2"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 4 | 1/2" | mm | 3,470.0 |  |
| 3430-WG-4435-C1C-1/2"-N | UNION 150# SCRD MI A197 IRON TO IRON | 5 | 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-WG-4435-C1C-1/2"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-WG-4435-C1C-1/2"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 7 | 5/8"x50mm. | und | 8.0 |  |
| D.67 | 3430-SLC-5232-R1A-14"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5232-R1A-14"-N | COUPLING FLEXIBLE GRV VICT. #77 DI NITRILE GASKET UL/FM | 1 | 14" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5232-R1A-14"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 14" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5232-R1A-14"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 14" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5232-R1A-14"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 4 | 14" | mm | 3,020.0 |  |
| D.68 | 3430-SLC-5231-R1A-14"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5231-R1A-14"-N | COUPLING FLEXIBLE GRV VICT. #77 DI NITRILE GASKET UL/FM | 1 | 14" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5231-R1A-14"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 14" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5231-R1A-14"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 14" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5231-R1A-14"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 4 | 14" | mm | 3,015.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D.69 | 3430-SLC-5230-R1A-12"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5230-R1A-12"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 12" | mm | 450.0 |  |
| 3430-SLC-5230-R1A-12"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 12" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5230-R1A-12"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 3 | 12" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5230-R1A-12"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 4 | 12" | mm | 1,075.0 |  |
| D.70 | 3430-SLC-5229-R1A-12"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5229-R1A-12"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 12" | mm | 1,360.0 |  |
| 3430-SLC-5229-R1A-12"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 12" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5229-R1A-12"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 12" | und | 1.0 |  |
| D.71 | 3430-SLC-5228-R1A-12"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5228-R1A-12"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 12" | mm | 1,410.0 |  |
| 3430-SLC-5228-R1A-12"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 12" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5228-R1A-12"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 12" | und | 1.0 |  |
| D.72 | 3430-SLC-5227-R1A-12"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5227-R1A-12"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 12" | mm | 1,320.0 |  |
| 3430-SLC-5227-R1A-12"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 12" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5227-R1A-12"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 12" | und | 1.0 |  |
| D.73 | 3430-SLC-5226-R1A-4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5226-R1A-4"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 4" | und | 7.0 |  |
| 3430-SLC-5226-R1A-4"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 2 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5226-R1A-4"-N | BEND 90 DEG 3D, 6 MM RL, VICT. #100 MRL GRVD | 3 | 4" | und | 3.0 |  |
| 3430-SLC-5226-R1A-4"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 4 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5226-R1A-4"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 5 | 4" | mm | 6,390.0 |  |
| 3430-SLC-5226-R1A-4"-N | HOSE GENERAL PURPOSE 200 PSI, 1,0M LONG C/W CPLG | 6 | 4" | mm | 1,800.0 |  |
| 3430-SLC-5226-R1A-4"-N | CPL'G HOSE, CS, EXT CLAMP TYPE, FLGD END, C/W GASKET | 7 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5226-R1A-4"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5226-R1A-4"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 5/8"x75mm. | und | 8.0 |  |
| D.74 | 3430-SLC-5225-R1A-18"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5225-R1A-18"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 14" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5225-R1A-18"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 2 | 14" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-SLC-5225-R1A-18"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 18" | und | 6.0 |  |
| 3430-SLC-5225-R1A-18"-N | BEND 45 DEG 3D, 6 MM RL, VICT. #110 MRL GRVD | 4 | 18" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5225-R1A-18"-N | BEND 90 DEG 3D, 6 MM RL, VICT. #100 MRL GRVD | 5 | 18" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5225-R1A-18"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 6 | 18" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5225-R1A-18"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 7 | 18" | mm | 7,950.0 |  |
| 3430-SLC-5225-R1A-18"-N | REDUCER CONC 6 MM RL, VICT. #50 MRL GRVD | 8 | 18"x14" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5225-R1A-18"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 9 | 14" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5225-R1A-18"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 1"x115mm. | und | 12.0 |  |
| D.75 | 3430-SLC-5213-R1A-18"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5213-R1A-18"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 14" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5213-R1A-18"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 2 | 14" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5213-R1A-18"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 18" | und | 5.0 |  |
| 3430-SLC-5213-R1A-18"-N | BEND 45 DEG 3D, 6 MM RL, VICT. #110 MRL GRVD | 4 | 18" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5213-R1A-18"-N | BEND 90 DEG 3D, 6 MM RL, VICT. #100 MRL GRVD | 5 | 18" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5213-R1A-18"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 6 | 18" | mm | 6,860.0 |  |
| 3430-SLC-5213-R1A-18"-N | REDUCER CONC 6 MM RL, VICT. #50 MRL GRVD | 7 | 18"x14" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5213-R1A-18"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 14" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5213-R1A-18"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 1"x115mm. | und | 12.0 |  |
| D.76 | 3430-SLC-5186-R1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5186-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 6" | mm | 940.0 |  |
| 3430-SLC-5186-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 6" | und | 5.0 |  |
| 3430-SLC-5186-R1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 6" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5186-R1A-6"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5186-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 5 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5186-R1A-6"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 6 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5186-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 7 | 6" | mm | 705.0 |  |
| 3430-SLC-5186-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5186-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| D.77 | 3430-SLC-5185-R1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5185-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 6" | mm | 940.0 |  |
| 3430-SLC-5185-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 6" | und | 5.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-SLC-5185-R1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 6" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5185-R1A-6"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5185-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 5 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5185-R1A-6"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 6 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5185-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 7 | 6" | mm | 605.0 |  |
| 3430-SLC-5185-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5185-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| D.78 | 3430-SLC-5184-R1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5184-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 6" | mm | 940.0 |  |
| 3430-SLC-5184-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 6" | und | 5.0 |  |
| 3430-SLC-5184-R1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 6" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5184-R1A-6"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5184-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 5 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5184-R1A-6"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 6 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5184-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 7 | 6" | mm | 500.0 |  |
| 3430-SLC-5184-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5184-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| D.79 | 3430-SLC-5183-R1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5183-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 6" | mm | 940.0 |  |
| 3430-SLC-5183-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 6" | und | 5.0 |  |
| 3430-SLC-5183-R1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 6" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5183-R1A-6"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5183-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 5 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5183-R1A-6"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 6 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5183-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 7 | 6" | mm | 400.0 |  |
| 3430-SLC-5183-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5183-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| D.80 | 3430-SLC-5182-R1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5182-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 6" | mm | 940.0 |  |
| 3430-SLC-5182-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 6" | und | 5.0 |  |
| 3430-SLC-5182-R1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 6" | und | 2.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-SLC-5182-R1A-6"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5182-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 5 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5182-R1A-6"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 6 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5182-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 7 | 6" | mm | 305.0 |  |
| 3430-SLC-5182-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5182-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| D.81 | 3430-SLC-5181-R1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5181-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 6" | mm | 940.0 |  |
| 3430-SLC-5181-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 6" | und | 5.0 |  |
| 3430-SLC-5181-R1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 6" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5181-R1A-6"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5181-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 5 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5181-R1A-6"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 6 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5181-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 7 | 6" | mm | 305.0 |  |
| 3430-SLC-5181-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5181-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| D.82 | 3430-SLC-5180-R1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5180-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 6" | mm | 940.0 |  |
| 3430-SLC-5180-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 6" | und | 5.0 |  |
| 3430-SLC-5180-R1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 6" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5180-R1A-6"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5180-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 5 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5180-R1A-6"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 6 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5180-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 7 | 6" | mm | 705.0 |  |
| 3430-SLC-5180-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5180-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| D.83 | 3430-SLC-5179-R1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5179-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 6" | mm | 940.0 |  |
| 3430-SLC-5179-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 6" | und | 5.0 |  |
| 3430-SLC-5179-R1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 6" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5179-R1A-6"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 6" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-SLC-5179-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 5 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5179-R1A-6"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 6 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5179-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 7 | 6" | mm | 605.0 |  |
| 3430-SLC-5179-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5179-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| D.84 | 3430-SLC-5178-R1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5178-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 6" | mm | 940.0 |  |
| 3430-SLC-5178-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 6" | und | 5.0 |  |
| 3430-SLC-5178-R1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 6" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5178-R1A-6"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5178-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 5 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5178-R1A-6"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 6 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5178-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 7 | 6" | mm | 500.0 |  |
| 3430-SLC-5178-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5178-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| D.85 | 3430-SLC-5177-R1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5177-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 6" | mm | 940.0 |  |
| 3430-SLC-5177-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 6" | und | 5.0 |  |
| 3430-SLC-5177-R1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 6" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5177-R1A-6"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5177-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 5 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5177-R1A-6"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 6 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5177-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 7 | 6" | mm | 400.0 |  |
| 3430-SLC-5177-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5177-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| D.86 | 3430-SLC-5176-R1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5176-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 6" | mm | 940.0 |  |
| 3430-SLC-5176-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 6" | und | 5.0 |  |
| 3430-SLC-5176-R1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 6" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5176-R1A-6"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5176-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 5 | 6" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-SLC-5176-R1A-6"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 6 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5176-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 7 | 6" | mm | 305.0 |  |
| 3430-SLC-5176-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5176-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| D.87 | 3430-SLC-5175-R1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-5175-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 6" | mm | 940.0 |  |
| 3430-SLC-5175-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 6" | und | 5.0 |  |
| 3430-SLC-5175-R1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 6" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-5175-R1A-6"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5175-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 5 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5175-R1A-6"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 6 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5175-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 7 | 6" | mm | 305.0 |  |
| 3430-SLC-5175-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-5175-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| D.88 | 3430-SLC-4331-R1A-18"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SLC-4331-R1A-18"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 14" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-4331-R1A-18"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 2 | 14" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-4331-R1A-18"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 18" | und | 7.0 |  |
| 3430-SLC-4331-R1A-18"-N | BEND 45 DEG 3D, 6 MM RL, VICT. #110 MRL GRVD | 4 | 18" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-4331-R1A-18"-N | BEND 45 DEG 5D, 6 MM RL, VICT. #110 MRL GRVD | 5 | 18" | und | 2.0 |  |
| 3430-SLC-4331-R1A-18"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 6 | 18" | mm | 6,370.0 |  |
| 3430-SLC-4331-R1A-18"-N | REDUCER ECC 6 MM RUBBER LINED, VICT. #51 MRL GRVD | 7 | 18"x14" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-4331-R1A-18"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 14" | und | 1.0 |  |
| 3430-SLC-4331-R1A-18"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 1"x115mm. | und | 12.0 |  |
| D.89 | 3430-SL-5224-R1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5224-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 10" | mm | 590.0 |  |
| 3430-SL-5224-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5224-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 3 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5224-R1A-6"-N | REDUCER CONC 6 MM RL, VICT. #50 MRL GRVD | 4 | 10"x6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5224-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 5 | 6" | mm | 1,160.0 |  |
| 3430-SL-5224-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 6 | 6" | und | 3.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-SL-5224-R1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 7 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5224-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5224-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 9 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5224-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 10 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5224-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 11 | 7/8"x100mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-SL-5224-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 12 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| D.90 | 3430-SL-5223-R1A-30"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5223-R1A-30"-N | FLG SO AWWA C207, CL D, FF, STL A105 6MM RL | 1 | 30" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5223-R1A-30"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, BE | 2 | 30" | mm | 1,395.0 |  |
| 3430-SL-5223-R1A-30"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 3 | 6" | mm | 380.0 |  |
| 3430-SL-5223-R1A-30"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5223-R1A-30"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 5 | 30" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5223-R1A-30"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 6 | 1 1/4"x140mm. | und | 56.0 |  |
| D.91 | 3430-SL-5221-R1B-16"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5221-R1B-16"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 1 | 16" | mm | 1,765.0 |  |
| 3430-SL-5221-R1B-16"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 16" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5221-R1B-16"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 3 | 16" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5221-R1B-16"-N | PIPE BEND SP, 11,25° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 4 | 16" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5221-R1B-16"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 5 | 16" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5221-R1B-16"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 6 | 1"x115mm. | und | 32.0 |  |
| D.92 | 3430-SL-5220-R1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5220-R1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5220-R1A-10"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5220-R1A-10"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 3 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5220-R1A-10"-N | PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 4 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5220-R1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 5 | 10" | mm | 1,470.0 |  |
| 3430-SL-5220-R1A-10"-N | SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF. | 6 | 5"x10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5220-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 5" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5220-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5220-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-SL-5220-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 7/8"x100mm. | und | 12.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D.93 | 3430-SL-5219-R1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5219-R1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5219-R1A-10"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5219-R1A-10"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 3 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5219-R1A-10"-N | PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 4 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5219-R1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 5 | 10" | mm | 1,465.0 |  |
| 3430-SL-5219-R1A-10"-N | SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF. | 6 | 5"x10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5219-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 5" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5219-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5219-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-SL-5219-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 7/8"x100mm. | und | 12.0 |  |
| D.94 | 3430-SL-5218-R1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5218-R1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5218-R1A-10"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5218-R1A-10"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 3 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5218-R1A-10"-N | PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 4 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5218-R1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 5 | 10" | mm | 1,380.0 |  |
| 3430-SL-5218-R1A-10"-N | SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF. | 6 | 5"x10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5218-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 5" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5218-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5218-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-SL-5218-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 7/8"x100mm. | und | 12.0 |  |
| D.95 | 3430-SL-5217-R1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5217-R1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5217-R1A-10"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5217-R1A-10"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 3 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5217-R1A-10"-N | PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 4 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5217-R1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 5 | 10" | mm | 1,290.0 |  |
| 3430-SL-5217-R1A-10"-N | SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF. | 6 | 5"x10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5217-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 5" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5217-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 10" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-SL-5217-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-SL-5217-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 7/8"x100mm. | und | 12.0 |  |
| D.96 | 3430-SL-5216-R1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5216-R1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5216-R1A-10"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5216-R1A-10"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 3 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5216-R1A-10"-N | PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 4 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5216-R1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 5 | 10" | mm | 1,200.0 |  |
| 3430-SL-5216-R1A-10"-N | SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF. | 6 | 5"x10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5216-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 5" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5216-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5216-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-SL-5216-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 7/8"x100mm. | und | 12.0 |  |
| D.97 | 3430-SL-5215-R1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5215-R1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5215-R1A-10"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5215-R1A-10"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 3 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5215-R1A-10"-N | PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 4 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5215-R1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 5 | 10" | mm | 1,105.0 |  |
| 3430-SL-5215-R1A-10"-N | SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF. | 6 | 5"x10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5215-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 5" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5215-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5215-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm | und | 8.0 |  |
| 3430-SL-5215-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 7/8"x100mm. | und | 12.0 |  |
| D.98 | 3430-SL-5214-R1B-20"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 1 | 20" | mm | 30,800.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | CAP 13 MM RUBBER LINED, VICT. #60 MRL GRVD | 2 | 20" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 20" | und | 16.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | BEND 90 DEG 3D, 13 MM RL, VICT. #100 MRL GRVD | 4 | 20" | und | 3.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 13 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 5 | 20" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | LATERAL 13 MM RUBBER LINED, VICT. #30 MRL GRVD | 6 | 20" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 7 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 8 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 9 | 4" | mm | 350.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 6MM RL | 10 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | KNIFE GATE, 1300 KPAG, WAFER, DI/SS, HW | 11 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | KNIFE GATE,WAFER,DI/SS, GEAR OP | 12 | 20" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | PIPE BEND SP, 45° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 13 | 20" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | PIPE BEND SP, 48° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 14 | 20" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 15 | 20" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | WELDOLET, STD WT STL A105, 6MM RUBBER LINED | 16 | 20"x3" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | SPOOL RED, 30"x20" ND, CS FLG FF. BRID/GRVD. RUBBER LINED | 17 | 30"x20" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | EXPANSION JOINT DN 750, RUBBER | 18 | 30" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 19 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 20 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 21 | 20" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 22 | 30" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 23 | 5/8"x75mm. | und | 4.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 24 | 5/8"x124mm. | und | 4.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 25 | 5/8"x126mm. | und | 4.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 26 | 1 1/8"x140mm. | und | 40.0 |  |
| 3430-SL-5214-R1B-20"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 27 | 1 1/4"x140mm. | und | 56.0 |  |
| D.99 | 3430-SL-5212-R1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5212-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 1 | 10" | mm | 590.0 |  |
| 3430-SL-5212-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5212-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 3 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5212-R1A-6"-N | REDUCER CONC 6 MM RL, VICT. #50 MRL GRVD | 4 | 10"x6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5212-R1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 5 | 6" | mm | 1,160.0 |  |
| 3430-SL-5212-R1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 6 | 6" | und | 3.0 |  |
| 3430-SL-5212-R1A-6"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 7 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5212-R1A-6"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 6 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5212-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 9 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5212-R1A-6"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 10 | 6" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-SL-5212-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 11 | 7/8"x100mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-SL-5212-R1A-6"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 12 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| D.100 | 3430-SL-5211-R1A-30"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5211-R1A-30"-N | FLG SO AWWA C207, CL D, FF, STL A105 6MM RL | 1 | 30" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5211-R1A-30"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, BE | 2 | 30" | mm | 1,395.0 |  |
| 3430-SL-5211-R1A-30"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL GRVD | 3 | 6" | mm | 380.0 |  |
| 3430-SL-5211-R1A-30"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5211-R1A-30"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 5 | 30" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5211-R1A-30"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 6 | 1 1/4"x140mm. | und | 56.0 |  |
| D.101 | 3430-SL-5210-R1B-20"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5210-R1B-20"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 1 | 20" | mm | 850.0 |  |
| 3430-SL-5210-R1B-20"-N | COUPLING FLEXIBLE GRV VICT. #77 DI NITRILE GASKET UL/FM | 2 | 20" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5210-R1B-20"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 20" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5210-R1B-20"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 4 | 20" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5210-R1B-20"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 5 | 20" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5210-R1B-20"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 6 | 20" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5210-R1B-20"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 7 | 1 1/8"x140mm. | und | 40.0 |  |
| D.102 | 3430-SL-5209-R1B-16"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5209-R1B-16"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 1 | 16" | mm | 1,765.0 |  |
| 3430-SL-5209-R1B-16"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 16" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5209-R1B-16"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 3 | 16" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5209-R1B-16"-N | PIPE BEND SP, 11,25° ANGLE 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 4 | 16" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5209-R1B-16"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 5 | 16" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5209-R1B-16"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 6 | 1"x115mm. | und | 32.0 |  |
| D.103 | 3430-SL-5208-R1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5208-R1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5208-R1A-10"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5208-R1A-10"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 3 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5208-R1A-10"-N | PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 4 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5208-R1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 5 | 10" | mm | 1,470.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-SL-5208-R1A-10"-N | SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF. | 6 | 5"x10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5208-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 5" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5208-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5208-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-SL-5208-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 7/8"x100mm. | und | 12.0 |  |
| D.104 | 3430-SL-5207-R1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5207-R1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5207-R1A-10"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5207-R1A-10"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 3 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5207-R1A-10"-N | PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 4 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5207-R1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 5 | 10" | mm | 1,465.0 |  |
| 3430-SL-5207-R1A-10"-N | SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF. | 6 | 5"x10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5207-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 5" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5207-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5207-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-SL-5207-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 7/8"x100mm. | und | 12.0 |  |
| D.105 | 3430-SL-5206-R1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5206-R1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5206-R1A-10"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5206-R1A-10"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 3 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5206-R1A-10"-N | PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 4 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5206-R1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 5 | 10" | mm | 1,380.0 |  |
| 3430-SL-5206-R1A-10"-N | SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF. | 6 | 5"x10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5206-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 5" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5206-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5206-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-SL-5206-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 7/8"x100mm. | und | 12.0 |  |
| D.106 | 3430-SL-5205-R1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5205-R1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5205-R1A-10"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5205-R1A-10"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 3 | 10" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-SL-5205-R1A-10"-N | PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 4 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5205-R1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 5 | 10" | mm | 1,285.0 |  |
| 3430-SL-5205-R1A-10"-N | SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF. | 6 | 5"x10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5205-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 5" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5205-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5205-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-SL-5205-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 7/8"x100mm. | und | 12.0 |  |
| D.107 | 3430-SL-5204-R1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5204-R1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5204-R1A-10"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5204-R1A-10"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 3 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5204-R1A-10"-N | PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 4 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5204-R1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 5 | 10" | mm | 1,200.0 |  |
| 3430-SL-5204-R1A-10"-N | SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF. | 6 | 5"x10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5204-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 5" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5204-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5204-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-SL-5204-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 7/8"x100mm. | und | 12.0 |  |
| D.108 | 3430-SL-5203-R1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5203-R1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5203-R1A-10"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5203-R1A-10"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB-W TRIMMABLE 6MM | 3 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5203-R1A-10"-N | PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 4 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5203-R1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 6MM RL, MRL x BE | 5 | 10" | mm | 1,105.0 |  |
| 3430-SL-5203-R1A-10"-N | SPOOL RED, 10"x5" ND, CS FLG FF. | 6 | 5"x10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5203-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 7 | 5" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5203-R1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 8 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5203-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 9 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-SL-5203-R1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 10 | 7/8"x100mm. | und | 12.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D.109 | 3430-SL-5202-R1B-20"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 1 | 20" | mm | 28,795.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | CAP 13 MM RUBBER LINED, VICT. #60 MRL GRVD | 2 | 20" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 20" | und | 17.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | BEND 90 DEG 3D, 13 MM RL, VICT. #100 MRL GRVD | 4 | 20" | und | 3.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 5 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | FLG ADAPTER NIPPLE 13 MM RL VICT. #45F 150# FF STL, MRL GRVD | 6 | 20" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | LATERAL 13 MM RUBBER LINED, VICT. #30 MRL GRVD | 7 | 20" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | SPOOL RED, 30"x20" ND, CS FLG FF. BRID/GRVD. RUBBER LINED | 8 | 30"x20" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 9 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | EXPANSION JOINT DN 750, RUBBER | 10 | 30" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 6MM RL | 11 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 6MM RL | 12 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | KNIFE GATE, 1300 KPAG, WAFER, DI/SS, HW | 13 | 4" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | KNIFE GATE,WAFER,DI/SS, GEAR OP | 14 | 20" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | PIPE BEND SP, 45° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 15 | 20" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | PIPE BEND SP, 48° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 16 | 20" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | PIPE BEND SP, 90° ANGLE, 3D STD CS A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 17 | 20" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | WELDOLET, STD WT STL A105, 6MM RUBBER LINED | 18 | 20"x3" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | WELDOLET, STD WT STL A105, 6MM RUBBER LINED | 19 | 20"x4" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | EXPANSION JOINT DN 750, RUBBER | 20 | 30" | und | 1.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 21 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 22 | 4" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 23 | 20" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 24 | 30" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 25 | 5/8"x75mm. | und | 4.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 26 | 5/8"x124mm. | und | 4.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 27 | 5/8"x126mm. | und | 4.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 28 | 1 1/8"x140mm. | und | 40.0 |  |
| 3430-SL-5202-R1B-20"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 29 | 1 1/4"x140mm. | und | 56.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D.110 | 3430-SL-5181-R1B-20"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-SL-5181-R1B-20"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B 13MM RL, MRL GRVD | 1 | 20" | mm | 730.0 |  |
| 3430-SL-5181-R1B-20"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 20" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5181-R1B-20"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 20" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5181-R1B-20"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 20" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5181-R1B-20"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 5 | 20" | und | 2.0 |  |
| 3430-SL-5181-R1B-20"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 6 | 1 1/8"x140mm. | und | 40.0 |  |
| D.111 | 3430-AP-5042-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 10,390.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 2 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 3" | und | 19.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 5 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 6 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 7 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM | 8 | 3"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 9 | 1" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 10 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | COUPLING 150# SCRD MI A197 | 11 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB | 12 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 13 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 14 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 15 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 | 16 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 17 | 1" | und | 7.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 18 | 1 1/2" | mm | 675.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 19 | 1 1/2" | mm | 145.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 20 | 2" | mm | 280.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 21 | 2"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 22 | 3"x2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | REDUCER 150# SCRD MI A197 | 23 | 1"x1/2" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 24 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 25 | 3"x1" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 26 | 1 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 27 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 28 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 29 | 5/8"x65mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 30 | 5/8"x70mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5042-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 31 | 5/8"x124mm. | und | 12.0 |  |
| D.112 | 3430-AP-5041-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 11,130.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 2 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 3" | und | 18.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 5 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 6 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM | 7 | 3"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 8 | 1" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 9 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | COUPLING 150# SCRD MI A197 | 10 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB | 11 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 12 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 13 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 14 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 | 15 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 16 | 1" | und | 7.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 17 | 1 1/2" | mm | 675.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | PIPE, SEAMLESS, PE, ASME B36.10, ASTM A106 Gr B SMLS, Sch 40 | 18 | 1 1/2" | mm | 145.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 19 | 2" | mm | 280.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 20 | 2"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 21 | 3"x2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | REDUCER 150# SCRD MI A197 | 22 | 1"x1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 23 | 1" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 24 | 3"x1" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 25 | 1 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 26 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 27 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 28 | 5/8"x65mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 29 | 5/8"x70mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5041-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 30 | 5/8"x124mm. | und | 12.0 |  |
| D.113 | 3430-AP-5040-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 11,470.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 2 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 3" | und | 21.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 7.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 5 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 6 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM | 7 | 3"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 8 | 1" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 9 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | COUPLING 150# SCRD MI A197 | 10 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB | 11 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 12 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 13 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 14 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 | 15 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 16 | 1" | und | 7.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 17 | 1 1/2" | mm | 675.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | PIPE, SEAMLESS, PE, ASME B36.10, ASTM A106 Gr B SMLS, Sch 40 | 18 | 1 1/2" | mm | 145.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 19 | 2" | mm | 280.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 20 | 2"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 21 | 3"x2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | REDUCER 150# SCRD MI A197 | 22 | 1"x1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 23 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 24 | 3"x1" | und | 4.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 25 | 1 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 26 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 27 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 28 | 5/8"x65mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 29 | 5/8"x70mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5040-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 30 | 5/8"x124mm. | und | 12.0 |  |
| D.114 | 3430-AP-5039-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 11,540.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 2 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 3" | und | 18.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 5 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 6 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM | 7 | 3"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 8 | 1" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 9 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | COUPLING 150# SCRD MI A197 | 10 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB | 11 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 12 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 13 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 14 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 | 15 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 16 | 1" | und | 7.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 17 | 1 1/2" | mm | 675.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 18 | 1 1/2" | mm | 145.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 19 | 2" | mm | 280.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 20 | 2"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 21 | 3"x2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | REDUCER 150# SCRD MI A197 | 22 | 1"x1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 23 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 24 | 3"x1" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 25 | 1 1/2" | und | 2.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 26 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 27 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 28 | 5/8"x65mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 29 | 5/8"x70mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5039-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 30 | 5/8"x124mm. | und | 12.0 |  |
| D.115 | 3430-AP-5038-C1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5038-C1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 3" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5038-C1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 2 | 6" | mm | 17,625.0 |  |
| 3430-AP-5038-C1A-6"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 3 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5038-C1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 4 | 6" | und | 10.0 |  |
| 3430-AP-5038-C1A-6"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 5 | 6"x3" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5038-C1A-6"-N | REDUCER ECC GRV VICT. #51 DI A536, UL/FM | 6 | 8"x6" | und | 1.0 |  |
| D.116 | 3430-AP-5037-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 11,790.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 2 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 3" | und | 23.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 5 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 6 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM | 7 | 3"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 8 | 1" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 9 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | COUPLING 150# SCRD MI A197 | 10 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB | 11 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 12 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 13 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 14 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 | 15 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 16 | 1" | und | 7.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 17 | 1 1/2" | mm | 675.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 18 | 1 1/2" | mm | 145.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 19 | 2" | mm | 280.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 20 | 2"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 21 | 3"x2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | REDUCER 150# SCRD MI A197 | 22 | 1"x1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 23 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 24 | 3"x1" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 25 | 1 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 26 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 27 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 28 | 5/8"x65mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 29 | 5/8"x70mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5037-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 30 | 5/8"x124mm. | und | 12.0 |  |
| D.117 | 3430-AP-5036-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 9,500.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 2 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 3" | und | 18.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 5 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 6 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 7 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM | 8 | 3"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 9 | 1" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 10 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | COUPLING 150# SCRD MI A197 | 11 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB | 12 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 13 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 14 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 15 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 | 16 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 17 | 1" | und | 7.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 18 | 1 1/2" | mm | 675.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 19 | 1 1/2" | mm | 145.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 20 | 2" | mm | 280.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 21 | 2"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 22 | 3"x2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | REDUCER 150# SCRD MI A197 | 23 | 1"x1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 24 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 25 | 3"x1" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 26 | 1 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 27 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 28 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 29 | 5/8"x65mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 30 | 5/8"x70mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5036-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 31 | 5/8"x124mm. | und | 12.0 |  |
| D.118 | 3430-AP-5035-C1A-8"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5035-C1A-8"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5035-C1A-8"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 2 | 8" | mm | 1,990.0 |  |
| 3430-AP-5035-C1A-8"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 8" | und | 7.0 |  |
| 3430-AP-5035-C1A-8"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 8" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5035-C1A-8"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 5 | 8"x3" | und | 2.0 |  |
| D.119 | 3430-AP-5034-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 13,770.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 2 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 3" | und | 21.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 5 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 6 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 7 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM | 8 | 3"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 9 | 1" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 10 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | COUPLING 150# SCRD MI A197 | 11 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB | 12 | 3" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 13 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 14 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 15 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 | 16 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 17 | 1" | und | 7.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 18 | 1 1/2" | mm | 675.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 19 | 1 1/2" | mm | 145.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 20 | 2" | mm | 280.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 21 | 2"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 22 | 3"x2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | REDUCER 150# SCRD MI A197 | 23 | 1"x1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 24 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 25 | 3"x1" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 26 | 1 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 27 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 28 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 29 | 5/8"x65mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 30 | 5/8"x70mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5034-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 31 | 5/8"x124mm. | und | 12.0 |  |
| D.120 | 3430-AP-5033-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 10,565.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 2 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 3" | und | 20.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 5 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 6 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM | 7 | 3"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 8 | 1" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 9 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | COUPLING 150# SCRD MI A197 | 10 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB | 11 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 12 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 13 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 14 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 | 15 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 16 | 1" | und | 7.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 17 | 1 1/2" | mm | 675.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | PIPE, SEAMLESS, PE, ASME B36.10, ASTM A106 Gr B SMLS, Sch 40 | 18 | 1 1/2" | mm | 145.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 19 | 2" | mm | 280.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 20 | 2"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 21 | 3"x2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | REDUCER 150# SCRD MI A197 | 22 | 1"x1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 23 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 24 | 3"x1" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 25 | 1 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 26 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 27 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 28 | 5/8"x65mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 29 | 5/8"x70mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5033-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 30 | 5/8"x124mm. | und | 12.0 |  |
| D.121 | 3430-AP-5032-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 10,965.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 2 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 3" | und | 20.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 5 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 6 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM | 7 | 3"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 8 | 1" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 9 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | COUPLING 150# SCRD MI A197 | 10 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB | 11 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 12 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 13 | 2" | und | 2.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 14 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 | 15 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 16 | 1" | und | 7.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 17 | 1 1/2" | mm | 675.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 18 | 1 1/2" | mm | 145.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 19 | 2" | mm | 280.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 20 | 2"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 21 | 3"x2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | REDUCER 150# SCRD MI A197 | 22 | 1"x1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 23 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 24 | 3"x1" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 25 | 1 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 26 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 27 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 28 | 5/8"x65mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 29 | 5/8"x70mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5032-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 30 | 5/8"x124mm. | und | 12.0 |  |
| D.122 | 3430-AP-5031-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 1 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 20.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 5 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM | 6 | 3"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 7 | 1" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 8 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | COUPLING 150# SCRD MI A197 | 9 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB | 10 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 11 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 12 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 13 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 | 14 | 3" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 15 | 1" | und | 7.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 16 | 1 1/2" | mm | 675.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 17 | 1 1/2" | mm | 145.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 18 | 2" | mm | 280.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 19 | 2"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 20 | 3"x2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | REDUCER 150# SCRD MI A197 | 21 | 1"x1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 22 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 23 | 3"x1" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 24 | 1 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 25 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 26 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 27 | 5/8"x65mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 28 | 5/8"x70mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5031-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 29 | 5/8"x124mm. | und | 12.0 |  |
| D.123 | 3430-AP-5030-C1A-6"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5030-C1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 1 | 3" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5030-C1A-6"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 2 | 6" | mm | 13,520.0 |  |
| 3430-AP-5030-C1A-6"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 3 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5030-C1A-6"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 4 | 6" | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5030-C1A-6"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 5 | 6"x3" | und | 4.0 |  |
| D.124 | 3430-AP-5029-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 1 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 20.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 4 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 5 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM | 6 | 3"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 7 | 1" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 8 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | COUPLING 150# SCRD MI A197 | 9 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB | 10 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 11 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 12 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 13 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 | 14 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 15 | 1" | und | 7.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 16 | 1 1/2" | mm | 675.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 17 | 1 1/2" | mm | 145.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 18 | 2" | mm | 280.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 19 | 2"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 20 | 3"x2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | REDUCER 150# SCRD MI A197 | 21 | 1"x1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 22 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 23 | 3"x1" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 24 | 1 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 25 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 26 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 27 | 5/8"x65mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 28 | 5/8"x70mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5029-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 29 | 5/8"x124mm. | und | 12.0 |  |
| D.125 | 3430-AP-5028-C1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 3" | mm | 10,905.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | CAP GRV VICT. #60 DI A536, UL/FM | 2 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 3" | und | 19.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | FLG ADAPTER 150# VICT. #741 C/W GR T GASKET, UL/FM | 5 | 3" | und | 5.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 6 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #52 TRE DI A536, UL/FM | 7 | 3"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 8 | 1" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 9 | 3" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | COUPLING 150# SCRD MI A197 | 10 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | ELL 90 DEG LR STD WT STL A234 GR WPB | 11 | 3" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 12 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | FLG SO 150# FF STL A105 | 13 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | FLG SCRD 150# FF STL A105 | 14 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | FLG WN 150# FF STL STD BORE A105 | 15 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | NIPPLE XS STL A106-B TBE 100 MM LONG | 16 | 1" | und | 7.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | PIPE XS SMLS STL A53-B / API-5L | 17 | 1 1/2" | mm | 675.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 18 | 1 1/2" | mm | 145.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 19 | 2" | mm | 280.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 20 | 2"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | REDUCER CONC STD WT STL A234 GR WPB | 21 | 3"x2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | REDUCER 150# SCRD MI A197 | 22 | 1"x1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | TEE 150# SCRD MI A197 | 23 | 1" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | THREDOLET 3000# STL A105 | 24 | 3"x1" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 25 | 1 1/2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 26 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 27 | 3" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 28 | 5/8"x65mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 29 | 5/8"x70mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5028-C1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 30 | 5/8"x124mm. | und | 12.0 |  |
| D.126 | 3430-AP-5027-C1A-8"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5027-C1A-8"-N | REDUCER ECC GRV VICT. #51 DI A536, UL/FM | 1 | 10"x8" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5027-C1A-8"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5027-C1A-8"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 3 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5027-C1A-8"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 4 | 8" | mm | 15,320.0 |  |
| 3430-AP-5027-C1A-8"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 5 | 8" | und | 13.0 |  |
| 3430-AP-5027-C1A-8"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 6 | 8" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5027-C1A-8"-N | REDUCER ECC GRV VICT. #51 DI A536, UL/FM | 7 | 8"x6" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5027-C1A-8"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 8 | 8"x3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5027-C1A-8"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 9 | 8"x3"x8" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D.127 | 3430-AP-5026-C1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 10" | mm | 7,480.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 15.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | ELL 45 DEG 1.5D GRV VICT. #110 DI A536, UL/FM | 3 | 10" | und | 2.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 4 | 10" | und | 3.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL | 5 | 10" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | TEE RED GRV VICT. #25 DI A536, UL/FM | 6 | 10"x8" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 7 | 10"x6" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL | 9 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | BTFY 150 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, GEAR OP | 10 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | CHECK, DUAL DISC WAFER 150# FF CS/BUNA-N | 11 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 12 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 13 | 10" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 14 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 15 | 7/8"x164mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-AP-5026-C1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 16 | 7/8"x246mm. | und | 12.0 |  |
| D.128 | 3430-AP-5025-C1A-10"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B | 1 | 10" | mm | 38,915.0 |  |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 10" | und | 19.0 |  |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100 DI A536, UL/FM | 3 | 10" | und | 6.0 |  |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL | 4 | 10" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | TEE GRV VICT. #20 DI A536, UL/FM | 5 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | REDUCER CONC GRV VICT. #50 DI A536, UL/FM | 6 | 10"x6" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 7 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF STL | 8 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | BTFY 150 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, GEAR OP | 9 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | CHECK, DUAL DISC WAFER 150# FF CS/BUNA-N | 10 | 10" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 11 | 6" | und | 1.0 |  |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 12 | 10" | und | 4.0 |  |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 13 | 3/4"x85mm. | und | 8.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 14 | 7/8"x164mm. | und | 12.0 |  |
| 3430-AP-5025-C1A-10"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 15 | 7/8"x246mm. | und | 12.0 |  |
| D.129 | 3430-AI-5117-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5117-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5117-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5117-G1A-2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5117-G1A-2"-N | CAP STD WT STL A234 WPB, GALV | 4 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5117-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 5 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5117-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 6 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5117-G1A-2"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV | 7 | 2" | mm | 1,250.0 |  |
| 3430-AI-5117-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 8 | 2" | mm | 1,455.0 |  |
| 3430-AI-5117-G1A-2"-N | TEE 150# SCRD GALV MI A197 | 9 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5117-G1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105, GALV | 10 | 2"x1/2" | und | 8.0 |  |
| D.130 | 3430-AI-5116-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5116-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5116-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5116-G1A-2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5116-G1A-2"-N | CAP STD WT STL A234 WPB, GALV | 4 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5116-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 5 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5116-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 6 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5116-G1A-2"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV | 7 | 2" | mm | 1,250.0 |  |
| 3430-AI-5116-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 8 | 2" | mm | 1,455.0 |  |
| 3430-AI-5116-G1A-2"-N | TEE 150# SCRD GALV MI A197 | 9 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5116-G1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105, GALV | 10 | 2"x1/2" | und | 8.0 |  |
| D.131 | 3430-AI-5115-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5115-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5115-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5115-G1A-2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5115-G1A-2"-N | CAP STD WT STL A234 WPB, GALV | 4 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5115-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 5 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5115-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 6 | 2" | und | 2.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AI-5115-G1A-2"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV | 7 | 2" | mm | 1,250.0 |  |
| 3430-AI-5115-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 8 | 2" | mm | 1,455.0 |  |
| 3430-AI-5115-G1A-2"-N | TEE 150# SCRD GALV MI A197 | 9 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5115-G1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105, GALV | 10 | 2"x1/2" | und | 8.0 |  |
| D.132 | 3430-AI-5114-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5114-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5114-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5114-G1A-2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5114-G1A-2"-N | CAP STD WT STL A234 WPB, GALV | 4 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5114-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 5 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5114-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 6 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5114-G1A-2"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV | 7 | 2" | mm | 1,250.0 |  |
| 3430-AI-5114-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 8 | 2" | mm | 1,455.0 |  |
| 3430-AI-5114-G1A-2"-N | TEE 150# SCRD GALV MI A197 | 9 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5114-G1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105, GALV | 10 | 2"x1/2" | und | 8.0 |  |
| D.133 | 3430-AI-5113-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5113-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5113-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5113-G1A-2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5113-G1A-2"-N | CAP STD WT STL A234 WPB, GALV | 4 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5113-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 5 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5113-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 6 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5113-G1A-2"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV | 7 | 2" | mm | 1,250.0 |  |
| 3430-AI-5113-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 8 | 2" | mm | 1,455.0 |  |
| 3430-AI-5113-G1A-2"-N | TEE 150# SCRD GALV MI A197 | 9 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5113-G1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105, GALV | 10 | 2"x1/2" | und | 8.0 |  |
| D.134 | 3430-AI-5112-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5112-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5112-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5112-G1A-2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5112-G1A-2"-N | CAP STD WT STL A234 WPB, GALV | 4 | 2" | und | 1.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AI-5112-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 5 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5112-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 6 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5112-G1A-2"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV | 7 | 2" | mm | 1,250.0 |  |
| 3430-AI-5112-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 8 | 2" | mm | 1,455.0 |  |
| 3430-AI-5112-G1A-2"-N | TEE 150# SCRD GALV MI A197 | 9 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5112-G1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105, GALV | 10 | 2"x1/2" | und | 8.0 |  |
| D.135 | 3430-AI-5111-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5111-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5111-G1A-2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5111-G1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 6.0 |  |
| 3430-AI-5111-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 4 | 2" | mm | 26,175.0 |  |
| 3430-AI-5111-G1A-2"-N | TEE 150# SCRD GALV MI A197 | 5 | 2" | und | 6.0 |  |
| D.136 | 3430-AI-5110-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5110-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5110-G1A-2"-N | CHECK 200# SCRD BRONZE SWING | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5110-G1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 3.0 |  |
| 3430-AI-5110-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 4 | 2" | mm | 2,420.0 |  |
| D.137 | 3430-AI-5109-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5109-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5109-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5109-G1A-2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5109-G1A-2"-N | CAP STD WT STL A234 WPB, GALV | 4 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5109-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 5 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5109-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 6 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5109-G1A-2"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV | 7 | 2" | mm | 1,250.0 |  |
| 3430-AI-5109-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 8 | 2" | mm | 1,455.0 |  |
| 3430-AI-5109-G1A-2"-N | TEE 150# SCRD GALV MI A197 | 9 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5109-G1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105, GALV | 10 | 2"x1/2" | und | 8.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D.138 | 3430-AI-5108-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5108-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5108-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5108-G1A-2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5108-G1A-2"-N | CAP STD WT STL A234 WPB, GALV | 4 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5108-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 5 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5108-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 6 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5108-G1A-2"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV | 7 | 2" | mm | 1,250.0 |  |
| 3430-AI-5108-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 8 | 2" | mm | 1,455.0 |  |
| 3430-AI-5108-G1A-2"-N | TEE 150# SCRD GALV MI A197 | 9 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5108-G1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105, GALV | 10 | 2"x1/2" | und | 8.0 |  |
| D.139 | 3430-AI-5107-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5107-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5107-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5107-G1A-2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5107-G1A-2"-N | CAP STD WT STL A234 WPB, GALV | 4 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5107-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 5 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5107-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 6 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5107-G1A-2"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV | 7 | 2" | mm | 1,250.0 |  |
| 3430-AI-5107-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 8 | 2" | mm | 1,455.0 |  |
| 3430-AI-5107-G1A-2"-N | TEE 150# SCRD GALV MI A197 | 9 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5107-G1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105, GALV | 10 | 2"x1/2" | und | 8.0 |  |
| D.140 | 3430-AI-5106-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5106-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5106-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5106-G1A-2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5106-G1A-2"-N | CAP STD WT STL A234 WPB, GALV | 4 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5106-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 5 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5106-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 6 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5106-G1A-2"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV | 7 | 2" | mm | 1,250.0 |  |
| 3430-AI-5106-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 8 | 2" | mm | 1,455.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 3430-AI-5106-G1A-2"-N | TEE 150# SCRD GALV MI A197 | 9 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5106-G1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105, GALV | 10 | 2"x1/2" | und | 8.0 |  |
| D.141 | 3430-AI-5105-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5105-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5105-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5105-G1A-2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5105-G1A-2"-N | CAP STD WT STL A234 WPB, GALV | 4 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5105-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 5 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5105-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 6 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5105-G1A-2"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV | 7 | 2" | mm | 1,250.0 |  |
| 3430-AI-5105-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 8 | 2" | mm | 1,455.0 |  |
| 3430-AI-5105-G1A-2"-N | TEE 150# SCRD GALV MI A197 | 9 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5105-G1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105, GALV | 10 | 2"x1/2" | und | 8.0 |  |
| D.142 | 3430-AI-5104-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5104-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5104-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5104-G1A-2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5104-G1A-2"-N | CAP STD WT STL A234 WPB, GALV | 4 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5104-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 5 | 1/2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5104-G1A-2"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 6 | 2" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5104-G1A-2"-N | PIPE STD WT ERW STL API-5L-B / A53-B, GALV | 7 | 2" | mm | 1,250.0 |  |
| 3430-AI-5104-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 8 | 2" | mm | 1,451.0 |  |
| 3430-AI-5104-G1A-2"-N | TEE 150# SCRD GALV MI A197 | 9 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5104-G1A-2"-N | THREDOLET 3000# STL A105, GALV | 10 | 2"x1/2" | und | 8.0 |  |
| D.143 | 3430-AI-5103-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5103-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5103-G1A-2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5103-G1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5103-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 4 | 2" | mm | 29,420.0 |  |
| 3430-AI-5103-G1A-2"-N | TEE 150# SCRD GALV MI A197 | 5 | 2" | und | 6.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D.144 | 3430-AI-5102-G1A-2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5102-G1A-2"-N | BALL 600# SCRD BRONZE, UNIBODY, HNDL OP | 1 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5102-G1A-2"-N | CHECK 200# SCRD BRONZE SWING | 2 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5102-G1A-2"-N | COUPLING 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5102-G1A-2"-N | ELL 45 DEG 150# SCRD GALV MI A197 | 4 | 2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5102-G1A-2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD GALV MI A197 | 5 | 2" | und | 5.0 |  |
| 3430-AI-5102-G1A-2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 6 | 2" | mm | 4,805.0 |  |
| D.145 | 3430-AI-5101-G1A-3/4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5101-G1A-3/4"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 3/4" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5101-G1A-3/4"-N | REDUCER 150# SCRD GALV MI A197 | 2 | 3/4"x1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5101-G1A-3/4"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 3/4" | und | 8.0 |  |
| 3430-AI-5101-G1A-3/4"-N | NIPPLE XS GALV STL A106-B TBE 100MM LONG | 4 | 3/4" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5101-G1A-3/4"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 5 | 1/2" | mm | 40.0 |  |
| 3430-AI-5101-G1A-3/4"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 6 | 3/4" | mm | 7,190.0 |  |
| D.146 | 3430-AI-5100-G1A-3/4"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5100-G1A-3/4"-N | BALL 1000 PSI, SCRD, STL, 2-PC, HNDL OP | 1 | 3/4" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5100-G1A-3/4"-N | REDUCER 150# SCRD GALV MI A197 | 2 | 3/4"x1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5100-G1A-3/4"-N | ELL 45 DEG 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 3/4" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5100-G1A-3/4"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD GALV MI A197 | 4 | 3/4" | und | 5.0 |  |
| 3430-AI-5100-G1A-3/4"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 5 | 1/2" | mm | 40.0 |  |
| 3430-AI-5100-G1A-3/4"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 6 | 3/4" | mm | 5,630.0 |  |
| D.147 | 3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N | REDUCER CONC GRV X TRE VICTAULIC # 52, GALV | 1 | 3"x1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N | CAP 150# SCRD GALV MI A197 | 2 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N | COUPLING 150# SCRD GALV MI A197 | 3 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N | ELL 45 DEG 150# SCRD GALV MI A197 | 4 | 1 1/2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N | ELL 90 DEG 150# SCRD GALV MI A197 | 5 | 1 1/2" | und | 3.0 |  |
| 3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N | PIPE XS WELDED STL A53 TYPE F GALV T&C | 6 | 1 1/2" | mm | 15,760.0 |  |
| 3430-AI-5097-G1A-1 1/2"-N | TEE RED 150# SCRD GALV MI A197 | 7 | 1 1/2"x3/4" | und | 2.0 |  |

|  | METRADOS |  |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| D.148 | 3430-AI-5096-G1A-3"-N |  |  |  |  |  |
|  |  | Subítem | Dimensión |  |  |  |
| 3430-AI-5096-G1A-3"-N | CAP GRV VICTAULIC # 60, GALV | 1 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5096-G1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 2 | 3" | und | 21.0 |  |
| 3430-AI-5096-G1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100, GALV | 3 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5096-G1A-3"-N | FLG ADAPTER NIPPLE VICT. #45F 150# FF, GALV | 4 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5096-G1A-3"-N | TEE GRV VICTAULIC #20, GALV | 5 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5096-G1A-3"-N | MECH TEE FPT OUTLET VICT. #920 DI W/GR T GASKET, GALV | 6 | 3"x2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5096-G1A-3"-N | TEE RED GRV'D X MNPT VICT # 29T, GALV | 7 | 3"x2" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5096-G1A-3"-N | COUPLING RIGID GRV VICT. #07 DI NITRILE GASKET, UL/FM | 8 | 6" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5096-G1A-3"-N | TEE RED GRV VICTAULIC #25, GALV | 9 | 6"x3"x6" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5096-G1A-3"-N | BTFY 175 PSI, WAFER, DI/BUNA-N, LEVER | 10 | 3" | und | 1.0 |  |
| 3430-AI-5096-G1A-3"-N | ELL 90 DEG 1.5D GRV VICT. #100, GALV | 11 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5096-G1A-3"-N | PIPE STD WELDED STL A53 TYPE F GALV GRV | 12 | 3" | mm | 46,675.0 |  |
| 3430-AI-5096-G1A-3"-N | GASKET 150# FF NITRILE RUBBER 1/8" (3 MM) THK | 13 | 3" | und | 2.0 |  |
| 3430-AI-5096-G1A-3"-N | MACHINE BOLT STEEL A307 GR B W/NUT UNC/8UN | 14 | 5/8"x124mm. | und | 4.0 |  |

|  |  | METRADOS |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  | und | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| E | ELECTRICIDAD |  |  |  |  |
| E.1 | EQUIPOS ELÉCTRICOS |  |  |  |  |
| 01 | Transformador de distribución sumergido en aceite 2000 kVA@2770 m n.s.m., 4.16 (-5%, -2.5%, 0, +2.5%, +5%)/0.48kV, 60Hz, Dyn1, KNAN. Tag : C2-3430-XF-2381 |  | und | 1.0 | (Nota 1) |
| 02 | Bus de cables 600V, 2500A, NEMA 4X (interconexión entre transformador C2-3430-XF-2381 y centro control de motores C2-3430- MC-2381) Tag: C2-3430-BD-2381 |  | m | 15.0 |  |
| 03 | Sala eléctrica prefabricada (10mx4mx4.3m) tipo contenerizada. Tag : C2-3430-ER-038, equipada con: |  | und | 1.0 | (Nota 2) |
| 04 | Centro control de motores 480V, 2500A, 3F, 60Hz, 65kA, NEMA 1A, ANSI 61. Tag : C2-3430-MC-2381 |  | und | 1.0 | (Nota 3) |
| 05 | Transformador tipo seco 45kVA@2770 m n.s.m., 480/400-231V, 60Hz, Dyn1, AN, NEMA 2, ANSI 61, taps en 480V (-5%, -2.5%, 0, +2.5%, +5%) Tag: C2-3430-DX-2381 |  | und | 1.0 | (Nota 4) |
| 06 | Tablero de distribución 400-231V, 600A, 3F+N, 4H, 60Hz, 25kA, NEMA12, ANSI 61. Tag: C2-3430-DP-2381 |  | und | 1.0 | (Nota 4) |
| 07 | Tablero de control del sistema de presurización 480V, 150A, 3F, 3H, 60Hz, 65kA, grado de protección NEMA 1A, ANSI 61. Tag : C2-3430-FP-2381-EP |  | und | 1.0 | (Nota 4) |
| 08 | Tablero de distribución 480V (alimentación de válvulas), 150A, 3F, 3H, 60Hz, 65kA, NEMA4, ANSI 61. Tag : C2-3430-DP-2382 |  | und | 1.0 |  |
| 09 | Tablero de iluminación 400-231V, 150A, 3F+N, 4H, 60Hz, 10kA, NEMA 4, ANSI 61. Tag : C2-3430-LP-2381 |  | und | 1.0 |  |
| 10 | Caja de conexiones de acero galvanizado en caliente, NEMA 4. dimensiones (HxWxD): 508x406x203 mm, envolvente metálica de hierro fundido, acabado galvanizado en caliente, incluye: - 3 bloques de borneras para cables de fase. Asimismo, entre bloques de borneras de distintas fases se debe tener separadores de borneras y cada fase debe ser correctamente identificada. Las borneras deben permitir la conexión de cables con secciones en el rango 4AWG-2/0 AWG (según se indica en los diagramas esquemáticos) - 1 bloque de borneras para cables de tierra. Tag: C2-3430-WR-2381-JB |  | und | 1.0 |  |
| 11 | Tomacorriente industrial 600V, 60A, 3P+T con interruptor de desconexión y bloqueo mecánico, servicio pesado, envolvente metálica de aluminio libre de cobre, encerramiento NEMA 4, sin fusible, similar a Appleton WSR63542 Tag : C2-3430-WR-2381A, C2-3430-WR-2381B y C2-3430-WR-2381C |  | und | 3.0 |  |
| 12 | Estación de control para 01 equipo; servicio pesado con caja metálica hermética a prueba de agua y polvo, NEMA 4, incluye: - 01 pulsador color verde 120Vac (start ), - 01 pulsador color rojo 120Vac (stop ), - 01 lámpara de señalización (verde). |  | und | 13.0 |  |
| E.2 | SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL |  |  |  |  |
| 01 | CABLES DE MEDIA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 01.01 | Cable multipolar tipo HVTECK, 5kV, 90°C, conductor de cobre blando compactado, clase B, capa semiconductora interna y externa, aislamiento (XLPE-TR), pantalla metálica de fleje de cobre, armadura interlock de aluminio y cubierta exterior de PVC, retardante a la llama, para uso en bandeja portacables. Sección: 1x3/c#350kcmil + SHD |  | m | 310.0 |  |

|  |  | METRADOS |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  | und | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 02 | CABLES DE BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 02.01 | Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90ºC, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x2/c#12AWG + T |  | m | 1275.0 |  |
| 02.02 | Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90ºC, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x2/c#10AWG + T |  | m | 65.0 |  |
| 02.03 | Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90ºC, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x2/c#8AWG + T |  | m | 235.0 |  |
| 02.04 | Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90ºC, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x3/c#12AWG + T |  | m | 665.0 |  |
| 02.05 | Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90ºC, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x3/c#8AWG + T |  | m | 155.0 |  |
| 02.06 | Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90ºC, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x3/c#6AWG + T |  | m | 145.0 |  |
| 02.07 | Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90ºC, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x3/c#4AWG + T |  | m | 120.0 |  |
| 02.08 | Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90ºC, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x3/c#2/0AWG + T |  | m | 1710.0 |  |
| 02.09 | Cable multipolar tipo TECK 90, 1 kV, 90ºC, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x4/c#4AWG + T |  | m | 120.0 |  |
| 03 | CABLES DE CONTROL |  |  |  |  |
| 03.01 | Cable multipolar tipo TECK 90, 600V, 90ºC, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x12/c#14AWG |  | m | 320.0 |  |
| 03.02 | Cable multipolar tipo TECK 90, 600V, 90ºC, conductor cableado de cobre, clase B, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura entrelazada de aluminio, cubierta externa e interna de PVC. Sección: 1x7/c#14AWG |  | m | 1740.0 |  |
| 04 | TERMINALES DE CONEXIÓN |  |  |  |  |
| 04.01 | Kit de terminales termocontraibles para uso interior de 5kV, para 1 conductor mulipolar de 350kcmil. Tensión de operación: 4.16kV Altitud: 2770 m s.n.m. Ref.: 7623-T-95-3-RJS o similar técnico. |  | Kit | 2.0 |  |
| E.3 | SISTEMA DE CANALIZACIONES |  |  |  |  |
| 01 | BANDEJAS PORTACABLES |  |  |  |  |
| 01.01 | Bandeja metálica tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150x6000mm / L60 |  | und | 25.0 |  |

|  |  | METRADOS |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  | und | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 01.02 | Bandeja metálica tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150x6000mm / L60 |  | und | 30.0 |  |
| 01.03 | Bandeja metálica tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x150x6000mm / L45 |  | und | 11.0 |  |
| 01.04 | Bandeja metálica tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x150x6000mm / L45 |  | und | 8.0 |  |
| 01.05 | Bandeja metálica tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150x6000mm / L30 |  | und | 21.0 |  |
| 01.06 | Bandeja metálica tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150x3000mm / L30 |  | und | 1.0 |  |
| 01.07 | Bandeja metálica tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 150x150x3000mm / L15 |  | und | 7.0 |  |
| 01.08 | Curva horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-90HB60 |  | und | 6.0 |  |
| 01.09 | Curva horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-90HB60 |  | und | 12.0 |  |
| 01.10 | Curva horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 45°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-45HB60 |  | und | 2.0 |  |
| 01.11 | Curva horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x150 / 45-90HB60 |  | und | 1.0 |  |
| 01.12 | Curva horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x150 / 45-90HB60 |  | und | 2.0 |  |

|  |  | METRADOS |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  | und | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 01.13 | Curva horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-90HB60 |  | und | 6.0 |  |
| 01.14 | Curva horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 45°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-45HB60 |  | und | 2.0 |  |
| 01.15 | Curva vertical exterior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-90VO60 |  | und | 5.0 |  |
| 01.16 | Curva vertical exterior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-90VO60 |  | und | 3.0 |  |
| 01.17 | Curva vertical exterior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 30°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-30VO60 |  | und | 1.0 |  |
| 01.18 | Curva vertical exterior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 450mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x150 / 45-90VO45 |  | und | 1.0 |  |
| 01.19 | Curva vertical exterior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 45°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x150 / 45-45VO60 |  | und | 1.0 |  |
| 01.20 | Curva vertical exterior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-90VO60 |  | und | 4.0 |  |
| 01.21 | Curva vertical exterior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 45°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-45VO60 |  | und | 1.0 |  |
| 01.22 | Curva vertical exterior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 30°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-30VO60 |  | und | 1.0 |  |

|  |  | METRADOS |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  | und | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 01.23 | Curva vertical interior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-90VI60 |  | und | 5.0 |  |
| 01.24 | Curva vertical interior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-90VI60 |  | und | 3.0 |  |
| 01.25 | Curva vertical interior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 30°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x150 / 60-30VI60 |  | und | 1.0 |  |
| 01.26 | Curva vertical interior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 45°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x150 / 45-45VI60 |  | und | 1.0 |  |
| 01.27 | Curva vertical interior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 90°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-90VI60 |  | und | 5.0 |  |
| 01.28 | Curva vertical interior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 45°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-45VI60 |  | und | 1.0 |  |
| 01.29 | Curva vertical interior tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE- 1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, ángulo de 30°, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 300x150 / 30-30VI60 |  | und | 1.0 |  |
| 01.30 | Tee horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, con radio interior de 900mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 900x900x600x150 / 90/60-HT90 |  | und | 1.0 |  |
| 01.31 | Tee horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, con radio interior de 600mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 600x600x600x150 / 60-HT60 |  | und | 2.0 |  |
| 01.32 | Tee horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, con radio interior de 600mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x450x450x150 / 45-HT60 |  | und | 1.0 |  |

|  |  | METRADOS |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  | und | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 01.33 | Tee horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, con radio interior de 450mm. Incluye accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x450x450x150 / 45-HT45 |  | und | 1.0 |  |
| 01.34 | Tee horizontal tipo escalerilla, fabricado según norma NEMA VE-1, clase 20C, acabado en galvanizado en caliente según norma ASTM A123, espesor 2.5mm, con radio interior de 300mm. Incluye tapa a dos aguas, accesorios de sujeción, placas de empalme (eclisas) y pernos de unión. Dimensiones: 450x450x300x150 / 45/30-HT30 |  | und | 1.0 |  |
| 01.35 | Reducción de bandeja metálica placa reductora tipo RP. Dimensiones: RP15 |  | und | 1.0 |  |
| 01.36 | Reducción de bandeja metálica placa reductora tipo RP. Dimensiones: RP30 |  | und | 1.0 |  |
| 01.37 | Reducción de bandeja metálica placa reductora tipo RP. Dimensiones: RP60 |  | und | 1.0 |  |
| 01.38 | Separador de bandeja metálica tipo escalerilla, acabado en galvanizado en caliente según norma NEMA ASTM A123. Longitud: 3m |  | m | 110.0 |  |
| 02 | KITS CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE CANALIZACIÓN Y FUERZA |  |  |  |  |
| 02.01 | Kit constructivo - "Light duty soporte ménsula para bandeja montada en estructura de metal". Detalle n.°1A en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 10.0 |  |
| 02.02 | Kit constructivo - "Medium duty soporte ménsula para bandeja montada en estructura de metal". Detalle n.°1B en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 7.0 |  |
| 02.03 | Kit constructivo - "Soporte ménsula para bandeja montada en vida de acero". Detalle n.°2B en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 1.0 |  |
| 02.04 | Kit constructivo - "Soporte mensula para bandeja montada en estructura de concreto". Detalle n.°4A en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 1.0 |  |
| 02.05 | Kit constructivo - "Barra de suspensión para trapecio montado en estructura de metal". Detalle n.°13A en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 36.0 |  |
| 02.06 | Kit constructivo - "Barra de suspensión para trapecio montado en estructura de metal". Detalle n.°13B en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 39.0 |  |
| 02.07 | Kit constructivo - "Bandeja portacables vertical montada en viga de metal". Detalle n.°24A en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 4.0 |  |
| 02.08 | Kit constructivo - "Bandeja portacables vertical montada en viga de metal". Detalle n.°24B en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 7.0 |  |
| 02.09 | Kit constructivo - "Bandeja horizontal montada sobre estructura de acero". Detalle n.°47A en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 5.0 |  |
| 02.10 | Kit constructivo - "Bandeja horizontal montada sobre estructura de acero". Detalle n.°47B en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 62.0 |  |
| 02.11 | Kit constructivo - "Bandeja horizontal montada sobre estructura de acero". Detalle n.°47C en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 2.0 |  |
| 02.12 | Kit constructivo - "Soporte de bandeja montado en piso de 1 nivel". Detalle n.°48A en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 9.0 |  |

|  |  | METRADOS |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  | und | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 02.13 | Kit constructivo - "Soporte de bandeja montado en piso de 1 nivel". Detalle n.°48B en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 7.0 |  |
| 02.14 | Kit constructivo - "Montaje, instalación y conexionado de motor y estación manual O/H". Detalle n.°54 en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 12.0 |  |
| 02.15 | Kit constructivo - "Montaje, instalación y conexionado de motor y estación manual O/H". Detalle n.°55 en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 1.0 |  |
| 02.16 | Kit constructivo - "Caja de soldadura de 480V". Detalle n.°56 en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 3.0 |  |
| 02.17 | Kit constructivo - "Montaje gabinete de terminales frente a columna". Detalle n.°57 en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 2.0 |  |
| 02.18 | Kit constructivo - "Welding receptacle splitter box enclosure layout and details". Detalle n.°59 en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 1.0 |  |
| 02.19 | Kit constructivo - "Arreglo terminación de cable alimentador de motor de bajo voltaje 480V". Detalle n.°80D en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 2.0 |  |
| 02.20 | Kit constructivo - "Arreglo terminación de cable alimentador de motor de bajo voltaje 480V". Detalle n.°80K en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 24.0 |  |
| 02.21 | Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.°82A en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 19.0 |  |
| 02.22 | Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.°82B en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 4.0 |  |
| 02.23 | Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.°82C en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 4.0 |  |
| 02.24 | Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.°82N en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 16.0 |  |
| 02.25 | Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.°82P en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 2.0 |  |
| 02.26 | Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.°82R en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 6.0 |  |
| 02.27 | Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.°82U en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 2.0 |  |
| 02.28 | Kit constructivo - "Arreglo de terminaciones de prensaestopas de fuente auxiliar de 1000V". Detalle n.°82AE en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 2.0 |  |
| 02.29 | Kit constructivo - "Control cable gland termination schedule". Detalle n.°83F en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 26.0 |  |
| 02.30 | Kit constructivo - "Control cable gland termination schedule". Detalle n.°83I en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 2.0 |  |
| 02.31 | Kit constructivo - "Terminación de cable alimentador de fuente aux. de 4000V". Detalle n.°90R en plano: 240K-C2-0000-65F-032-2 |  | und | 2.0 |  |
| 03 | TUBERÍAS |  |  |  |  |
| 03.01 | Banco de ducto sin refuerzo, con tubería PVC-SAP de 6xØ2", incluye excavación, cinta señalizadora color amarillo, concreto para protección de tuberías, de acuerdo a estándares de construcción y planos del proyecto. Ver sección E, en plano: CAP22084145002-C2-3430-65K-207. |  | m | 10.0 |  |

|  |  | METRADOS |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  | und | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| E.4 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN |  |  |  |  |
| 01 | MATERIALES - ILUMINACIÓN |  |  |  |  |
| 01.01 | Luminaria tipo industrial de uso exterior, patrón de distribución de luz tipo III, carcasa de fundición de aluminio libre de cobre, difusor de policarbonato transparente, juntas de silicona, ferretería de acero inoxidable y alto índice de hermeticidad IP66. Equipada con lámpara led de 3500 lúmenes, 30 W, 5000°K, 70CRI, 220V, 60 Hz. ángulo de instalación de 25° y acople 1 1/2". Código: IMLG-S-L3-5-C-P3-BU o similar. |  | und | 6.0 |  |
| 01.02 | Luminaria tipo industrial de uso exterior, patrón de distribución de luz tipo III, carcasa de fundición de aluminio libre de cobre, difusor de policarbonato transparente, juntas de silicona, ferretería de acero inoxidable y alto índice de hermeticidad IP66. Equipada con lámpara led de 5500 lúmenes, 45 W, 5000°K, 70CRI, 220V, 60 Hz. ángulo de instalación de 25° y acople 1 1/2". Código: IMLG-S-L5-5-C-P3-BU o similar. |  | und | 38.0 |  |
| 01.03 | Luminaria tipo industrial de uso exterior, patrón de distribución de luz tipo V, carcasa de fundición de aluminio libre de cobre, difusor de policarbonato transparente, juntas de silicona, ferretería de acero inoxidable y alto índice de hermeticidad IP66. Equipada con lámpara led de 5500 lúmenes, 45 W, 5000°K, 70CRI, 220V, 60 Hz. ángulo de instalación de 25° y acople 1 1/2". Código: IMLG-S-L3-5-C-P5-BU o similar. |  | und | 8.0 |  |
| 01.04 | Luminaria tipo industrial de uso exterior, patrón de distribución de luz tipo V, carcasa de fundición de aluminio libre de cobre, difusor de policarbonato transparente, juntas de silicona, ferretería de acero inoxidable y alto índice de hermeticidad IP66. Equipada con lámpara led de 3500 lúmenes, 30 W, 5000°K, 70CRI, 220V, 60 Hz. y acople 3/4". Código: IMLG-C-L3-2-C-P5-BU o similar. |  | und | 10.0 |  |
| 01.05 | Luminaria tipo industrial de uso exterior, patrón de distribución de luz tipo V, carcasa de fundición de aluminio libre de cobre, difusor de policarbonato transparente, juntas de silicona, ferretería de acero inoxidable y alto índice de hermeticidad IP66. Equipada con lámpara led de 3500 lúmenes, 30 W, 5000°K, 70CRI, 220V, 60 Hz. acople 3/4" y reflector CMR-4AN. Código: IMLG-W-L3-2-C-P5-BU o similar. |  | und | 4.0 |  |
| 01.06 | Luminaria tipo industrial de uso exterior, patrón de distribución de luz tipo V, carcasa de fundición de aluminio libre de cobre, difusor de policarbonato transparente, juntas de silicona, ferretería de acero inoxidable y alto índice de hermeticidad IP66. Equipada con lámpara led de 5500 lúmenes, 45 W, 5000°K, 70CRI, 220V, 60 Hz. acople 3/4" y reflector CMR-4AN. Código: IMLG-W-L5-2-C-P5-BU o similar. |  | und | 19.0 |  |
| 01.07 | Luminaria de emergencia para montaje en muro, con cuerpo de acero totalmente hermético, color blanco, hermeticidad (IP65), equipada con 2 lámparas led de 5.3W, con baterías níquel-cadmio, libre de mantenimiento y 1.5 horas de autonomía. |  | und | 18.0 |  |
| 01.08 | Tomacorriente doble, 2P+T, 15A, 250V, Nema 5-15R similar a leviton 5262-I, cubierta metálica con tapa doble similar a Thomas and Betts CCD-FS y caja rectangular de acero galvanizado tipo FS-3/4, servicio pesado. |  | und | 9.0 |  |
| 01.09 | Accesorios, fittings, cajas condulet y ferretería en general. |  | glb | 1.0 |  |
| 02 | KITS CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN |  |  |  |  |
| 02.01 | Kit constructivo - "Montaje de luminaria de pedestal en pasillos metálicos". Detalle n.°10 en plano: 240K-C2-0000-65F-022-2 |  | und | 52.0 |  |
| 02.02 | Kit constructivo - "Montaje de luminaria descarga alta int. bajo plataforma". Detalle n.°15 en plano: 240K-C2-0000-65F-022-2 |  | und | 10.0 |  |
| 02.03 | Kit constructivo - "Montaje de luminaria descarga alta int. bajo plataforma". Detalle n.°18 en plano: 240K-C2-0000-65F-022-2 |  | und | 4.0 |  |

|  |  | METRADOS |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  | und | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 02.04 | Kit constructivo - "Detalle de montaje conjunto luminaria de emergencia". Detalle n.°35 en plano: 240K-C2-0000-65F-022-2 |  | und | 18.0 |  |
| 02.05 | Kit constructivo - "Luminaria de alta intensidad montada en columnas". Detalle n.°41 en plano: 240K-C2-0000-65F-022-2 |  | und | 17.0 |  |
| 02.06 | Kit constructivo - "Luminaria de alta intensidad montada en muros". Detalle n.°43 en plano: 240K-C2-0000-65F-022-2 |  | und | 2.0 |  |
| 02.07 | Kit constructivo - "Receptáculo industrial a prueba de intemperie". Detalle n.°56a en plano: 240K-C2-0000-65F-022-2 |  | und | 9.0 |  |
| E.5 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |
| 01 | MATERIALES - MALLA BAJOGRADIENTE (UNDERGROUND) |  |  |  |  |
| 01.01 | Varilla sólida de cobre electrolítico Ø3/4" x 3000mm, Con caja de registro con tapa de concreto |  | und | 3.0 |  |
| 01.02 | Conductor de cobre desnudo trenzado, temple blando. Sección: 120mm2 |  | m | 255.0 |  |
| 01.03 | Conductor de cobre desnudo trenzado, temple blando. Sección: 70mm2 |  | m | 4.0 |  |
| 01.04 | Cable de cobre aislado tipo THHN color verde. Sección: 120mm2 |  | m | 110.0 |  |
| 01.05 | Cable de cobre aislado tipo THHN color verde. Sección: 70mm2 |  | m | 115.0 |  |
| 01.06 | Molde para empalme en "X" cable - cable (120mm2 - 120mm2). |  | und | 1.0 |  |
| 01.07 | Soldadura CADWELL #250 |  | und | 1.0 |  |
| 01.08 | Molde para empalme en "T" cable - cable (120mm2 - 120mm2). |  | und | 1.0 |  |
| 01.09 | Soldadura CADWELL #150 |  | und | 37.0 |  |
| 01.10 | Molde para empalme en "T" cable - cable (120mm2 - 70mm2). |  | und | 1.0 |  |
| 01.11 | Soldadura CADWELL #90 |  | und | 31.0 |  |
| 01.12 | Molde para empalme en horizontal cable - cable (120mm2 - 120mm2). |  | und | 1.0 |  |
| 01.13 | Soldadura CADWELL #90 |  | und | 3.0 |  |
| 01.14 | Molde para empalme en horizontal cable - cable (70mm2 - 70mm2). |  | und | 1.0 |  |
| 01.15 | Soldadura CADWELL #90 |  | und | 2.0 |  |
| 01.16 | Excavación y movimiento de tierras para pozo de tierra |  | m3 | 7.1 |  |
| 01.17 | Eliminación de material del pozo a tierra. |  | m3 | 8.5 |  |
| 01.18 | Excavación y movimiento de tierras para zanja |  | m3 | 104.1 |  |
| 01.19 | Eliminación de material de la zanja |  | m3 | 44.1 |  |
| 01.20 | Tierra natural libre de nitratos |  | m3 | 42.0 |  |
| 01.21 | Relleno y compactación de pozo de tierra con tierra natural cernida. |  | m3 | 8.3 |  |
| 01.22 | Relleno y compactación de zanja con tierra natural cernida. |  | m3 | 80.9 |  |
| 01.23 | Bentonita para instalación de malla a tierra (sacos de 25 kg.) |  | bolsas | 57.0 |  |
| 01.24 | Tubería PVC-SAP de Ø1" x 3 m |  | und | 95.0 |  |
| 02 | MATERIALES - MALLA SOBREGRADIENTE |  |  |  |  |
| 02.01 | Conductor de cobre desnudo trenzado, temple blando. Sección: 70mm2 |  | m | 680.0 |  |
| 02.02 | Cable de cobre aislado tipo THHN color verde. Sección: 120mm2 |  | m | 115.0 |  |
| 02.03 | Cable de cobre aislado tipo THHN color verde. Sección: 70mm2 |  | m | 435.0 |  |
| 02.04 | Barra colectora de cobre electrolítico, soportado con aisladores, para puesta a tierra de equipos, incluye (pernos, tuercas, arandelas) Dimensiones. 1/4" x2" x480mm. |  | und | 19.0 |  |
| 03 | KITS CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |
| 03.01 | Kit constructivo - "Conexión de cable para columna o tubería de acero vertical". Detalle n.°18 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T |  | und | 9.0 |  |

|  |  | METRADOS |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  | und | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 03.02 | Kit constructivo - "Conexión de prensa para bandeja de conductor simple o doble". Detalle n.°19 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T |  | und | 2.0 |  |
| 03.03 | Kit constructivo - "Conexión de puesta a tierra perimetral a acero de edificios". Detalle n.°42 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T |  | und | 8.0 |  |
| 03.04 | Kit constructivo - "Conexión a columna de soporte". Detalle n.°43A en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T |  | und | 10.0 |  |
| 03.05 | Kit constructivo - "Conexión a tierra típica para reja en la subestación". Detalle n.°47 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T |  | und | 2.0 |  |
| 03.06 | Kit constructivo - "Conexión para los postes esquineros de la reja en la subestación". Detalle n.°48 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T |  | und | 1.0 |  |
| 03.07 | Kit constructivo - "Típica conexión de poste intermedio reja de subestación". Detalle n.°49 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T |  | und | 1.0 |  |
| 03.08 | Kit constructivo - "Conexión de bandejas portacables horizontal de múltiples niveles". Detalle n.°51 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T |  | und | 3.0 |  |
| 03.09 | Kit constructivo - "Conexión a tierra de la bandeja porta cables". Detalle n.°52 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T |  | und | 2.0 |  |
| 03.10 | Kit constructivo - "Conexión a tierra para equipos eléctricos". Detalle n.°56 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T |  | und | 45.0 |  |
| 03.11 | Kit constructivo - "Detalle de puesta a tierra del transformador e interruptor alto voltaje". Detalle n.°58 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T |  | und | 1.0 |  |
| 03.12 | Kit constructivo - "Conexión de puesta a tierra motor - MF". Detalle n.°62 en plano: 240K-C2-0000-65F-012-1T |  | und | 13.0 |  |
| E.6 | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA |  |  |  |  |
| 01 | MATERIALES - PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  |  |
| 01.01 | Varilla sólida de cobre electrolítico Ø3/4" x 3000mm, Sin caja de registro con tapa de concreto |  | und | 8.0 |  |
| 01.02 | Soporte metálico de acero galvanizado adosado a estructura metálica, incluye ferretería. Ver detalle 1, en plano: CAP22084145002-C2-3430- 65H-205. |  | und | 1.0 |  |
| 01.03 | Poste de concreto armado 15/500/180/375, incluye izaje, cimentación y ferreterías. Ver detalle 2, en plano: CAP22084145002-C2-3430-65H- 206. |  | und | 1.0 |  |
| 01.04 | Soporte metálico de acero galvanizado adosado a estructura metálica, incluye ferretería. Ver detalle 1, en plano: CAP22084145002-C2-3430- 65H-207. |  | und | 4.0 |  |
| 01.05 | Soporte metálico de acero galvanizado adosado a estructura metálica, incluye ferretería. Ver detalle 2, en plano: CAP22084145002-C2-3430- 65H-207. |  | und | 2.0 |  |
| 01.06 | Punta franklin de cobre Ø1/2" x1219mm, incluye ferretería y soporteria en general |  | und | 6.0 |  |
| 01.07 | Punta franklin de cobre Ø1/2" x914mm, incluye ferretería y soporteria en general |  | und | 2.0 |  |
| 01.08 | Conductor de cobre desnudo trenzado, temple blando. Sección: 120mm2 |  | m | 185.0 |  |
| 01.09 | Molde para empalme en "T" cable - cable (120mm2 - 120mm2). |  | und | 1.0 |  |
| 01.10 | Soldadura CADWELL #150 |  | und | 8.0 |  |
| 01.11 | Excavación y movimiento de tierras para pozo de tierra |  | m3 | 23.6 |  |
| 01.12 | Eliminación de material del pozo a tierra. |  | m3 | 28.3 |  |
| 01.13 | Excavación y movimiento de tierras para zanja |  | m3 | 6.4 |  |
| 01.14 | Eliminación de material de la zanja |  | m3 | 2.7 |  |

|  |  | METRADOS |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  | und | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 01.15 | Tierra natural libre de nitratos |  | m3 | 25.7 |  |
| 01.16 | Relleno y compactación de pozo de tierra con tierra natural cernida. |  | m3 | 27.7 |  |
| 01.17 | Relleno y compactación de zanja con tierra natural cernida. |  | m3 | 5.0 |  |
| 01.18 | Bentonita para instalación de malla a tierra (sacos de 25 kg.) |  | bolsas | 4.0 |  |
| 01.19 | Tubería PVC-SAP de Ø1" x 3 m |  | und | 45.0 |  |

Nota:

- Suministrado por EPLI

- Suministrado por DIMATIC

- Tipo FREEDOM FLASHGARD de EATON

- Suministrado por proveedor de sala eléctrica

|  |  | METRADOS |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| F | INSTRUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |
| F.1 | TUBERÍAS |  |  |  |  |  |
| 01 | TUBERÍA RÍGIDA TIPO CONDUIT RGS DE ACERO GALVANIZADO ANSI C80.1, 3m C/U (INCLUYE COPLA ROSCADA) |  | Ø3/4" | und | 7.0 | (Nota 2) |
| 02 | TUBERÍA RÍGIDA TIPO CONDUIT RGS DE ACERO GALVANIZADO ANSI C80.1, 3m C/U (INCLUYE COPLA ROSCADA) |  | Ø1 1/2" | und | 34.0 | (Nota 2) |
| F.2 | ACCESORIOS DE MONTAJE |  |  |  |  |  |
| 01 | BOLT HEX HEAD (304SS) |  | 1/2" x 1-1/2" | und | 44.0 | (Nota 2) |
| 02 | BOLT HEX HEAD (304SS) |  | 1/2" x 3" | und | 88.0 | (Nota 2) |
| 03 | GRATING FASTENER |  | 1/2" | und | 88.0 | (Nota 2) |
| 04 | NO TWIST SQ WASHER |  | 1/2" | und | 44.0 | (Nota 2) |
| 05 | PLATE A36 (CS) 10mm THICK |  | 300x300mm | und | 22.0 | (Nota 2) |
| 06 | SPRING NUT |  | 1/2" | und | 44.0 | (Nota 2) |
| 07 | WASHER FLAT ROUND (304SS) |  | 1/2" | und | 88.0 | (Nota 2) |
| 08 | WASHER SPRING LOCK (304SS) |  | 1/2" | und | 88.0 | (Nota 2) |
| 09 | 4" A36 C-CHANNEL |  | 1800x100x38mm | und | 22.0 | (Nota 2) |
| 10 | ANGLE NEEDLE VALVE MNPT (316 SS) |  | 1"x1" | und | 12.0 | (Nota 2) |
| 11 | ARMOURED CABLE GLAND |  | 1 1/4" NPT | und | 11.0 | (Nota 2) |
| 12 | ARMOURED CABLE GLAND |  | 1" NPT | und | 22.0 | (Nota 2) |
| 13 | ARMOURED CABLE GLAND |  | 1/2" NPT | und | 665.0 | (Nota 2) |
| 14 | ARMOURED CABLE GLAND |  | 3/4" NPT | und | 44.0 | (Nota 2) |
| 15 | BOLT - (316 SS) |  | 1/4"x3/4" | und | 48.0 | (Nota 2) |
| 16 | BUSHING REDUCER |  | 1 1/2"-3/4" | und | 2.0 | (Nota 2) |
| 17 | BUSHING, PLASTIC OR (INSULATED STEEL GRD) |  | 1 1/2" | und | 8.0 | (Nota 2) |
| 18 | BUSHING, PLASTIC OR (INSULATED STEEL GRD) |  | 1 1/4" | und | 11.0 | (Nota 2) |
| 19 | BUSHING, PLASTIC OR (INSULATED STEEL GRD) |  | 1" | und | 22.0 | (Nota 2) |
| 20 | BUSHING, PLASTIC OR (INSULATED STEEL GRD) |  | 1/2" | und | 665.0 | (Nota 2) |
| 21 | BUSHING, PLASTIC OR (INSULATED STEEL GRD) |  | 3/4" | und | 44.0 | (Nota 2) |
| 22 | CABLE MARKER PLATE (S.S) |  | 19X89mm | und | 367.6 | (Nota 2) |
| 23 | COMPRESSION LUG (1 HOLE) |  | 6 AWG x 1/4" | und | 96.0 | (Nota 2) |
| 24 | CONDULET TYPE "LR" RIGID OUTLET BOX |  | 1 1/2" | und | 1.0 | (Nota 2) |
| 25 | CONDULET TYPE "LR" RIGID OUTLET BOX |  | 3/4" | und | 1.0 | (Nota 2) |
| 26 | CONDULET TYPE "T" RIGID OUTLET BOX |  | 1 1/2" | und | 2.0 | (Nota 2) |
| 27 | ELBOW NPT TBE (316 SS) |  | 1/2"Mx1/2"F | und | 48.0 | (Nota 2) |
| 28 | FLANGED DIAPHRAGM SEAL (SUPPLIED WITH GAUGE) |  | 2" | und | 26.0 | (Nota 2) |
| 29 | FLAT WASHER - (316 SS) |  | 1/4" | und | 72.0 | (Nota 2) |
| 30 | FLEX HOSE TO TUBE ADAPTER (316 SS) |  | 1/2"Hx1/2" T | und | 1000.0 | (Nota 2) |
| 31 | FLEXIBLE HOSE PUSH ON M-CONNECTOR (316SS) |  | 1/2"Hx1/2" MNPT | und | 64.0 | (Nota 2) |
| 32 | GREEN INSULATED GROUND CONDUCTOR |  | 6 AWG | m | 24.0 | (Nota 2) |
| 33 | HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U |  | 10 AWG | und | 0.2 | (Nota 2) |
| 34 | HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U |  | 12 AWG | und | 0.5 | (Nota 2) |
| 35 | HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U |  | 14 AWG | und | 54.2 | (Nota 2) |
| 36 | HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U |  | 16 AWG | und | 42.0 | (Nota 2) |
| 37 | HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U |  | 2 AWG | und | 3.1 | (Nota 2) |
| 38 | HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U |  | 23 AWG | und | 1.0 | (Nota 2) |
| 39 | HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U |  | 4 AWG | und | 0.6 | (Nota 2) |
| 40 | HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U |  | 6 AWG | und | 0.4 | (Nota 2) |
| 41 | HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U |  | Ø12,5mm | und | 36.7 | (Nota 2) |
| 42 | HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U |  | Ø25,4mm | und | 2.1 | (Nota 2) |
| 43 | HEAT SHRINK TYPE WIRE/CABLE MARKER 2m C/U |  | Ø38mm | und | 1.0 | (Nota 2) |
| 44 | HOFFMAN GLAND PLATE AGP 1618 |  | 16" x 18" | und | 8.0 | (Nota 2) |
| 45 | INSULATED COMPRESSION FERRULE |  | 14 AWG | und | 72.0 | (Nota 2) |

|  |  | METRADOS |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 46 | INSULATED COMPRESSION FERRULE |  | 16 AWG | und | 336.0 | (Nota 2) |
| 47 | INSULATED COMPRESSION FORK TERMINAL |  | 14 AWG | und | 72.0 | (Nota 2) |
| 48 | INSULATED COMPRESSION FORK TERMINAL |  | 16 AWG | und | 336.0 | (Nota 2) |
| 49 | INSULATED GREEN GROUNDING CONDUCTOR |  | 12 AWG | m | 60.0 | (Nota 2) |
| 50 | LOCKNUT (STEEL) |  | 1 1/4" | und | 11.0 | (Nota 2) |
| 51 | LOCKNUT (STEEL) |  | 1" | und | 22.0 | (Nota 2) |
| 52 | LOCKNUT (STEEL) |  | 1/2" | und | 665.0 | (Nota 2) |
| 53 | LOCKNUT (STEEL) |  | 3/4" | und | 44.0 | (Nota 2) |
| 54 | MALE TUBE FITTING (316 SS) |  | 1/2"Tx1" MNPT | und | 92.0 | (Nota 2) |
| 55 | NIPPLE, NPT TBE (316 SS) |  | 1"Mx1"M | und | 12.0 | (Nota 2) |
| 56 | NUT - (316 SS) |  | 1/4" | und | 24.0 | (Nota 2) |
| 57 | P-CLAMP |  | 1" | und | 9.0 | (Nota 2) |
| 58 | P-CLAMP |  | 1/2" | und | 3.0 | (Nota 2) |
| 59 | PUSH ON FLEX HOSE |  | 1/2" | m | 52.0 | (Nota 2) |
| 60 | RIGID CONDUIT CLAMP |  | 1 1/2" | und | 319.0 | (Nota 2) |
| 61 | RIGID CONDUIT CLAMP |  | 3/4" | und | 12.0 | (Nota 2) |
| 62 | SPRING WASHER - (316 SS) |  | 1/4" | und | 72.0 | (Nota 2) |
| 63 | STRUT CHANNEL (HDG) |  | 1-5/8" x 1-5/8" | m | 403.8 | (Nota 2) |
| 64 | TEE FxFxF NPT (316 SS) |  | 1"Fx1"Fx1"F | und | 12.0 | (Nota 2) |
| 65 | TUBE CLAMP (316LSS) |  | 1/2" | und | 7160.0 | (Nota 2) |
| 66 | TUBE UNION |  | 1/2" | und | 1720.0 | (Nota 2) |
| 67 | TUBING (316 SS) |  | 1/2" O.D. | m | 760.0 | (Nota 2) |
| F.3 | CABLES |  |  |  |  |  |
| 01 | CABLE FOUNDATION FIELD BUS DE 1 PAR TRENZADO (1P+SH) DE 16 AWG, TIPO A, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, RETARDANTE A LA FLAMA (FT4), VOLTAJE DE AISLAMIENTO 300V, PARES DE COLORES NARANJA Y AZUL, HILO DE DRENAJE DE COBRE ESTAÑADO, CON CHAQUETA DE PVC EXTERIOR COLOR NARANJA, ARMADO CONTINUO DE ALUMINIO(AIA), CON CERTIFICACIÓN UL. SECCIÓN : 1P+ SH, #16AWG. |  | 16AWG | m | 1647.0 | (Nota 4) |
| 02 | CABLE FOUNDATION FIELD BUS DE 4 PARES TRENZADOS (4P+SH) DE 16 AWG, TIPO A, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, RETARDANTE A LA FLAMA (FT4), VOLTAJE DE AISLAMIENTO 300V, PARES DE COLORES NARANJA Y AZUL, HILO DE DRENAJE DE COBRE ESTAÑADO, CON CHAQUETA DE PVC EXTERIOR COLOR NARANJA, ARMADO CONTINUO DE ALUMINIO(AIA), CON CERTIFICACIÓN UL. SECCIÓN : 4P+ SH, #16AWG. |  | 16AWG | m | 612.0 | (Nota 4) |
| 03 | CABLE DE COMUNICACIÓN PROFIBUS DP DE UN PAR TRENZADO (1P+SH) DE 22 AWG, TIPO A, RESISTENTE LOS RAYOS UV, RETARDANTE A LA FLAMA (FT4), VOLTAJE DE AISLAMIENTO 300V, PARES DE COLORES VERDE Y ROJO, HILO DE DRENAJE DE COBRE ESTAÑADO, CON CHAQUETA DE PVC EXTERIOR COLOR VIOLETA, ARMADO CONTINUO DE ALUMINIO (AIA), CON CERTIFICACIÓN UL. SECCIÓN : 1P+ SH, #22AWG. |  | 22AWG | m | 22.0 | (Nota 4) |
| 04 | CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET, PAR TRENZADO (UTP), CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6, CUATRO PARES(4P +SH), 100 OHMIOS, 23 AWG, CON CHAQUETA DE PVC EXTERIOR COLOR GRIS, ARMADO CONTINUO DE ALUMINIO (AIA). SECCIÓN : 4P, #23AWG. |  | 23AWG | m | 275.0 | (Nota 4) |

|  |  | METRADOS |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 05 | CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET, PAR TRENZADO (UTP), CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6, CUATRO PARES(4P +SH), 100 OHMIOS, 23 AWG, CON CHAQUETA DE PVC EXTERIOR COLOR GRIS. SECCIÓN : 4P, #23AWG. |  | 23AWG | m | 55.0 | (Nota 4) |
| 06 | PATCH CORD FO, 2 FIBRAS, CURVA CATEGORÍA DE FIBRA MONOMODO MEJORADA (OS2), OFNR RISER, TIPO TIGHT BUFFERED. REVESTIMIENTO DE PVC AMARILLO. CONECTORES MACHO LC,LC , DE 10m CADA UNO SECCIÓN : 1P, 9/125um., 10m. |  | 9/125um | und | 2.0 | (Nota 4) |
| 07 | PATCH CORD FO, 2 FIBRAS, CURVA CATEGORÍA DE FIBRA MONOMODO MEJORADA (OS2), OFNR RISER, TIPO TIGHT BUFFERED. REVESTIMIENTO DE PVC AMARILLO. CONECTORES MACHO LC,LC , DE 1m CADA UNO SECCIÓN : 1P, 9/125um., 1m. |  | 9/125um | und | 7.0 | (Nota 4) |
| 08 | CABLE DE FIBRA ÓPTICA, MONOMODO, S2, 12H, ADSS, ALLWAVE ZWP SECCIÓN : 12H, 9/125um |  | 9/125um | m | 488.0 | (Nota 4) |
| 09 | CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 0,6 KV, 90ºC, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO(AIA), CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 4P; # 16 AWG |  | 16AWG | m | 294.0 | (Nota 4) |
| 10 | CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 0,6 KV, 90ºC, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO(AIA), CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 8P; # 16 AWG |  | 16AWG | m | 363.0 | (Nota 4) |
| 11 | CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTRUMENTACIÓN, CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 1 KV, 90ºC, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO, CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 2C+T; # 2 AWG |  | 2AWG | m | 671.0 | (Nota 4) |
| 12 | CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTRUMENTACIÓN, CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 1 KV, 90ºC, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO, CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 2C+T; # 4 AWG |  | 4AWG | m | 17.0 | (Nota 4) |
| 13 | CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTRUMENTACIÓN, CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 1 KV, 90ºC, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO, CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 2C+T; # 6 AWG |  | 6AWG | m | 301.0 | (Nota 4) |

|  |  | METRADOS |  |  |  | CAP22084145002-C2-3430-LS-200_0 Fecha: 30/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | PARTIDAS |  |  | UND | CANTIDAD REFERENCIAL | COMENTARIOS |
| 14 | CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTRUMENTACIÓN, CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 1 KV, 90ºC, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO, CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 2C+T; # 10 AWG |  | 10AWG | m | 35.0 | (Nota 4) |
| 15 | CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTRUMENTACIÓN, CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 1 KV, 90ºC, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO, CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 2C+T; # 12 AWG |  | 12AWG | m | 14.0 | (Nota 4) |
| 16 | CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTRUMENTACIÓN, CABLE MULTIPOLAR TIPO TECK 90, 1 KV, 90ºC, CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE, CLASE B, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADURA ENTRELAZADA DE ALUMINIO, CUBIERTA EXTERNA E INTERNA DE PVC. SECCIÓN: 1x 2C+T; # 14 AWG |  | 14AWG | m | 664.0 | (Nota 4) |

# Notas:

- El metrado es referencial y refleja una medida aproximada de lo metrado en plano más la reserva. El contratista deberá realizar su propio metrado, basado en las condiciones de campo, su experiencia, acreditada y las buenas prácticas de ingeniería.

- Suministrado por el contratista.

- Las cantidades mostradas para cables y tuberías consideran 10% de contingencia.

- El contratista deberá proveer todos los accesorios de cableado como etiquetas de identificación para cables, terminales, conectores, etc.

- Para mayores detalles acerca de cada circuito, así como su respectiva canalización, ver planos:

  - Lista de cables de instrumentación, CAP22084145002-C2-3430-70-LS-202.

  - Canalización de fibra óptica Sala Eléctrica C2-3430-ER-038 - Planta, CAP22084145002-C2-3430-70K-200.

  - Canalización de fibra óptica DFR - Planta, CAP22084145002-C2-3430-70K-201.

  - Ubicación y canalización de instrumentos DFR's - Planta, CAP22084145002-C2-3430-70K-203.

  - Canalización de fibra óptica DFR's - Planta, CAP22084145002-C2-3430-70K-204.

  - Ubicación y canalización de instrumentos válvulas de control - Planta, CAP22084145002-C2-3430-70K-208.

  - Ubicación y canalización de instrumentos - Secciones, CAP22084145002-C2-3430-70K-202,

CAP22084145002-C2-3430-70K-205, CAP22084145002-C2-3430-70K-206, CAP22084145002-C2-3430-70K-207 y CAP22084145002-C2-3430-70K-209.

- Diagrama unifilar, CAP22084145002-C2-3430-65E-207, CAP22084145002-C2-3430-65E-208 y CAP22084145002-C2-3430-65E-209.

- Diagrama de interconexión de fibra óptica, CAP22084145002-C2-3430-70I-202, CAP22084145002-C2-3430-70I-203 y CAP22084145002-C2-3430-70I-204.

  - Diagrama de segmento red FFB (troncal), CAP22084145002-C2-3430-70I-205.